Тема. Аспекты охраны окружающей среды на машиностроительного производстве.

Введение

Машиностроение является важной отраслью промышленности, так как без продукции этого комплекса не может существовать ни одна отрасль народного хозяйства России. [1] Именно эта отрасль отражает уровень научно-технического прогресса страны и определяет развитие других отраслей хозяйства. Продукция предприятий машиностроения играет решающую роль в реализации достижений научно- технического прогресса во всех областях хозяйства. На долю машиностроительного комплекса приходится почти 40 % от общего объема промышленной продукции.

В настоящий момент весьма актуальны и значимы проблемы загрязнения окружающей среды выбросами предприятиями машиностроения. Не менее важным является необходимость усовершенствования и создание новых технологий для последующего их внедрения на предприятиях.

- Общая характеристика машиностроительного производства

Современное машиностроение - комплексная отрасль промышленности, производящая различные машины, орудия, приборы, а также предметы потребления и продукцию оборонного назначения, которая состоит из большого числа отраслей и производств. Предприятия отрасли тесно связаны между собой, а также с предприятиями других отраслей хозяйства. [1]

Отраслевая структура машиностроения отражает степень общественного разделения труда, дифференциации и специализации отраслей. Она позволяет судить о пропорциях и взаимосвязях отраслей, о распределении общественного труда между отраслями и производствами, об их роли в промышленном производстве. [4]

Машиностроительное предприятие представляет собой совокупность ряда производств, связанных единым технологическим процессом. В зависимости от масштабов производства, возможностей кооперирования с другими предприятиями и от ряда других технико-экономических условий машиностроительный завод либо сам осуществляет весь технологический процесс, т.е. изготовляет все детали машины и производит ее сборку, либо изготовляет лишь основные узлы машины, а детали и полуфабрикаты (литье, поковки) получает с других специализированных предприятий и в своих цехах производит только их обработку и последующую сборку.

- Воздействие машиностроительного производства на окружающую среду

Учитывая огромную номенклатуру продукции, производимой машиностроительной отраслью, а также характер используемого сырья и производственных процессов, нужно понимать, что очень важную роль играют проблемы экологии, имеющие схожие черты практически во всех сферах машиностроения. При этом в некоторых отраслях на данные проблемы влияют не только сами технологические процессы и производственные профиля предприятий, но и их техническое оснащение.

Машиностроительный комплекс - потенциальный загрязнитель окружающей среды:

· воздушного пространства (выбросы газа, парообразных веществ, дымов, аэрозолей, пыли и т.п.);

· поверхностных водоисточников (сточные воды, утечка жидких продуктов или полуфабрикатов и т.п.);

· почвы (накопление твердых отходов, выпадение токсичных веществ из загрязнённого воздуха, сточных вод).

· Шумовое и вибрационное загрязнение.

  - Воздействие на атмосферу

Машиностроительная промышленности имеют около 6 % всех выбросов России от промышленных стационарных источников. Предприятия выбрасывают в воздушный бассейн разнообразные загрязнения: пыли различного химического и гранулометрических составов; дымы; газы - сернистый ангидрид, окись углерода, окислы азота, сероводород, соединения фтора и др.

Процент улавливания загрязняющих веществ по комплексу (56,5 %) значительно ниже среднего по промышленности России (79,2 %). Основная доля приходится на твердые вещества (83 %). Улавливание газообразных веществ в машиностроении осуществляется на очень низком уровне. [2] Источники загрязнения и компоненты, выбрасываемые в атмосферу машиностроительными предприятиями, представлены в таблице 1.

Таблица 1. - Источники загрязнения и компоненты, выбрасываемые в атмосферу

| Основные загрязнители | Источники загрязнения атмосферы | Загрязняющие вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Литейные цеха | Источники пылегазовыделения: 1) вогранки (печи) 2) электродуговые и индукционные печи 3) участки складирования и переработки шихты и формовочных материалов 4) участки выбивки и очистки литья | пыль, CO, SO2, оксиды азота, углеводороды. |  |
| Кузнечно-прессовые цеха | Печи по нагреву металла, оборудование по обработке металла | пыль, CO, SO2, оксиды азота и другие вещества. |  |
| Термические цеха | Нагревательные печи, дробеструйные камеры, ванны масляные для закалки и отпуска металла | В дробеструйных камерах: пылевые выделения (7-10 г/м3 камеры). В ваннах: в отходящем воздухе концентрация масла составляет 1% |  |
| Гальванические цеха | В процессах травления металла При нанесении гальванических покрытий (воронение, фосфатирование, анодирование) При подготовительных операциях (механическая очистка и обезжиривание поверхности) | -пары и туманы кислот (соляной кислоты - HCl, серной кислоты H2SO4); -HF, кислоты, соединения Cr и других тяжелых металлов, HCN; -пыль, пары бензина, керосина, органических растворителей, туманы щелочей. |  |
| Цеха механической обработки | При механической обработке металлов При обработке древесины При обработке полимерных материалов | -пыль, туманы масел; -в основном пыль; - пыль, пары различных химических веществ, входящих в состав обрабатываемых материалов (фенол, формальдегид, стирол и др.) |  |
| Участки сварки и резки металлов | При ручной сварки При автоматической сварке При резке металлов | Сварочный аэрозоль, вредные газы, пыли, HF, оксидов азота и CO. Химический состав определяется составом сварочных материалов и типом свариваемых металлов (Cr, Mg, фториды и т.д.) |  |
| Участки пайки и лужения | В процессе пайки В процессе лужения (методом погружения в припой) | CO, HF, аэрозоли (свинец). |  |
| Участки окраски (окрасочные цеха) | образуются в процессе обезжиривания поверхностей, подготовки лакокрасочных материалов, нанесении лакокрасочных материалов на поверхность изделий, при сушке. | пары органических растворителей (бензин, толуол) - до 10 г/м3 |  |

Вентиляционный воздух, выбрасываемый из термических цехов, загрязнен парами масла, аммиаком, цианистым водородом и др. Источниками загрязнений окружающей среды в термических цехах являются нагревательные печи, работающие на жидком и газообразном топливе. Продукты сгорания топлива из печей обычно выбрасываются в атмосферу через трубы без специальной очистки.

2.2. Воздействие на гидросферу

На долю машиностроения приходится 7 % объема используемой свежей воды промышленности РФ. По сбросу сточных вод в поверхностные водоемы на отрасль приходится 5 % общего объема промышленного сброса (2 млрд м3), по объему сброса загрязненных сточных вод вклад машиностроения оценивается на уровне 10 % общего объема сброса в целом по промышленности (около 1 млрд м3). Доля нормативно-очищенных сточных вод составляет около 20 %. [2]

Главным источником загрязнения поверхностных вод является сброс отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей, электролитов и моющих средств, содержащих нефтепродукты, растворимые соединения металлов, взвеси, вредные химические элементы. Основные виды загрязнения сточных вод это механические взвеси - песок, окалина, металлическая стружка и пыль, флюсы, волокна хлопчатки и т.п., и минеральные масла - продукт переработки высококипящих вязких фракций нефти и тяжелые металлы. Активная реакция таких сточных вод близка к нейтральной (рН = 6,5-8,5). Попадая в водоемы, сточные воды оказывают токсическое воздействие на растительные и водные организмы, сокращают содержание кислорода в воде, ухудшают качество воды для питьевого водоснабжения.

Таблица 2. Типовой сток и максимальные параметры сточных вод машиностроительного завода

| Тип цеха | Вид сточных вод | Основные примеси | Концент-рация, кг/м3 | Темпе-ратура, °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Металлургический | От охлаждения | Взвешенные вещества Масла | 0,01…0,05 0,01 | 40…45 |  |
| Литейный | От влажной газоочистки | Минеральная пыль | 2…4 | 65 |  |
|  | От грануляторов стержневых смесей | Песок, частицы шлака | 20…40 | 50 |  |
|  | От гидровыбивки, литья Регенерация земли | Песок, окалина, глина Органические вещества | 0,5…15 0,05 | 15…30 |  |
| Кузнечно-прессовый | От охлаждения поковок и оборудования | Взвешенные вещества Окалина Масла | 0,1…0,2 5…8 10…15 | 30…40 30…40 |  |

  - Твердые отходы

К твердым отходам машиностроительных предприятий относятся: металлы черные и цветные, шлак, окалина, зола, горелая формовочная смесь, шламы, флюсы, абразивы, древесина (опилки, обрезки, стружка, упаковка), пластмассы, бумага и картон, мусор (древесина, ветошь, бумага, картон, резина, пластмассы, стекло), также значительные количества разнообразной пыли.

На предприятиях машиностроения отходы составляют 260 кг на тонну металла, иногда эти отходы составляют 50% массы обрабатываемых заготовок (при листовой штамповке потери металла достигают 60%). Шламы из отстойников очистных сооружений и прокатных цехов содержат большое количество твердых материалов. Концентрация твердых частиц в шламах различна - от 20 до 300 г/л. После обезвреживания и сушки шламы используются в качестве добавки к агломерационной шихте или удаляются в отвалы. Шламы термических, литейных и других цехов содержат токсичные соединения свинца, хрома, меди, цинка, а. также цианиды, хлорофос и др. В небольших количествах в промышленных отходах может содержаться ртуть, вылитая из вышедших из эксплуатации приборов и установок. Отходы производства, технология переработки которых еще не разработана, складируют и хранят до появления новой (рациональной) технологии переработки отходов.

- Методы защиты окружающей среды, применяемые на производстве

Важнейшими направлениями экологизации промышленного производства следует считать:

· совершенствование технологических процессов и разработку нового оборудования;

· уменьшение уровня выбросов примесей и образующихся отходов в окружающую среду;

· замена неутилизируемых отходов на утилизируемые;

· применение дополнительных методов и средств защиты окружающей среды;

· получения вторсырья;

· замена токсичных отходов на нетоксичные.

3.1. Очистка выбросов в атмосферу

Способы борьбы с загрязнением атмосферы основаны на усовершенствовании технологических процессов (работа по замкнутому циклу, безотходные технологии), снижении до минимума количества отходов комплексным использованием сырья, внедрении прогрессивных методов горения [3].

Способы очистки газов от механических примесей: механические и физические. К механическим методам относятся гравитационная и инерционная сепарация, мокрая очистка газов, фильтрация через различные пористые материалы. К числу физических методов относятся осаждение в электрическом поле и акустическая коагуляция, использование фильтров для тонкой очистки газов за счет осаждения частиц пыли, электрофильтров для очистки от взвешенных частиц пыли, от масляного тумана.

3.2. Очистка сточных вод

Для очистки стоков машиностроительных предприятий в настоящее время применяются:

- механические методы очистки (процеживание, отстаивание, фильтрование);

- химические (нейтрализация, коагуляция, флокуляция);

- физико-химические (флотация, отдувка, электрохимические методы);

- комбинированные;

- биохимические методы применяют для очистки сточных вод, содержащих незначительные количества органических и минеральных веществ (менее 1 г/л).

  - Утилизация твердых отходов

Утилизации металлических отходов осуществляется 2 способами: без переплава и с переплавом. Утилизация отходов без переплава подразумевает перераскрой листового металла с целью изготовления мелких и средних по размерам деталей из более крупных отходов. Она не требует больших энергозатрат.

Переработка металлических отходов с переплавом является основным путем их утилизации. Экономический эффект использования металлических отходов в качестве вторичного сырья металлургической промышленности очевиден. Проблема использования вторичных черных металлов включает ряд задач, таких как заготовка отходов, их транспортировка, подготовка к переплаву и непосредственное использование в плавильных агрегатах. Отходы, переработка которых нерентабельна из-за незначительного содержания в них металлов переводятся в отвальные шлаки. Отвальные шлаки и прочие отходы производства, технология переработки которых еще не разработана, складируются и хранятся до появления новой (рациональной) технологии переработки отходов.

- Перспективы решения экологической проблемы отрасли

Машиностроительный комплекс загрязняет окружающую среду как материальными, так и энергетическими загрязнениями.

В перспективе решение экологических проблем машиностроительной отрасли заключается в:

- комплексном использовании и глубокой переработке сырья;

- оптимальном применении энергии и топлива, использования экологически более чистых видов топлива;

- снижении токсичности отработавших газов;

- создании принципиально новых малоотходных технологических процессов;

- создании и внедрении замкнутых систем водопользования, включающих потребление свежей воды и сброс сточных вод в водоемы;

- применения комбинированных источников энергии.

Заключение.

С точки зрения максимального предотвращения влияния вредных веществ в производственных условиях наиболее рациональными и перспективными являются механизация и автоматизация производственных процессов дистанционное управление всех технологических операций с помощью телевизионных устройств, а также применение промышленных роботов.

Кроме того, существуют активные государственные программы, призванные снизить уровень загрязнения и улучшить ситуацию вокруг машиностроительных предприятий. Внедряются современные технологии, призванные обеспечить более эффективную очистку сточных вод и выбросов в атмосферу на предприятиях, часть отходов утилизируется и отправляется во вторичную переработку, вводятся систему контроля и мониторинга экологической обстановки[5].

Список литературы

- Александрова О.Б., Гаршина О.П. Экономика отрасли (машиностроение). Учебное пособие - Сызрань, - 2011. - с.148

- Матвеев А.Н., Самусенок В.П., Юрьев А.Л. Оценка воздействия на окружающую среду: Учебное пособие. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2007. - 179 с.

- Ансеров Ю.М., Дурнев В.Д. Машиностроение и охрана окружающей среды. - Л.: Машиностроение, 1979. - с. 224.

- Лаптева В.А. «Экономика промышленности и управление предприятием» для студентов специальности 19020165 «Автомобиле- и тракторостроение» Учебное пособие. - Москва, -2008г. - с. 246.

- С. В. Белов. Техногенные системы и экологический риск: учебник для академического бакалавриата / М.: Юрайт, 2017. 434с.: табл. Бакалавр. Академический