УДК 625.7/.8

К.Э. Исламгалиев, А.Н. Кутлияров

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РОССИИ

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые особенности дорожного строительства в Российской Федерации в сопоставлении с передовыми зарубежными подходами (США, Германия, Китай). Выявлены системные проблемы отечественной дорожной отрасли: нормативная инерционность, технологическое отставание в области применения геосинтетики и асфальтобетонных смесей, недостаточный уровень контроля качества. На основе сравнительного анализа сформулированы рекомендации по адаптации эффективных зарубежных методик проектирования и содержания дорожных одежд. Особый акцент сделан на учете природно-климатических особенностей РФ.

Ключевые слова: автомобильные дороги, дорожное строительство, геосинтетические материалы, асфальтобетон, международное сравнение, климатическая адаптация, долговечность покрытий

Введение

Актуальность проблемы

Автомобильные дороги являются ключевым элементом транспортной инфраструктуры государства, обеспечивающим экономическую связанность территорий и мобильность населения. Россия, обладая одной из крупнейших сетей дорог (около 1,5 млн км), сталкивается с серьезными вызовами: значительная протяженность трасс в сложных природно-климатических условиях, высокая доля переувлажненных и слабых грунтов, низкая фактическая долговечность дорожных одежд, несоответствие нормативных сроков службы реальным эксплуатационным показателям [1].

В то время как в странах Западной Европы, США и Японии активно внедряются технологии «вечных дорог» (Perpetual Pavement), цифровое проектирование BIM, интеллектуальные системы мониторинга и высокопрочные геосинтетические материалы, в России сохраняется значительное отставание по ряду направлений. Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью систематизации отечественных и зарубежных подходов для выработки стратегии модернизации дорожной отрасли РФ с учетом региональной специфики.

Цель: выполнить сравнительный анализ технологий, нормативной базы и организационных подходов в дорожном строительстве России и зарубежных стран для выявления направлений повышения эффективности и долговечности автомобильных дорог.

Задачи:

- Провести обзор современных тенденций в дорожном строительстве за рубежом.

- Выявить специфику проектирования, строительства и эксплуатации дорог в РФ.

- Выполнить сравнение по ключевым критериям: нормативные сроки службы, применяемые материалы, методы контроля качества.

- Разработать предложения по адаптации зарубежного опыта к российским условиям.

Методология и исходные данные

Классификация совмещенных рисков

Исследование базировалось на анализе открытых источников (научные публикации, технические регламенты, ведомственные отчеты), а также сравнительном методе, позволяющем выявить различия в подходах к проектированию дорожных одежд, выбору материалов и технологий строительства.

В качестве референтных стран выбраны:

- Германия – как представитель европейской школы с жесткими требованиями к ровности и долговечности;

- США – как лидер в области технологий переработки асфальтобетона (RAP) и методологии Superpave;

- Китай – как страна с близкими к России климатическими условиями и высочайшими темпами дорожного строительства.

Результаты и обсуждение

Нормативные сроки службы и проектирование

В Российской Федерации межремонтные сроки службы дорожных одежд капитального типа составляют 12–24 года в зависимости от категории дороги (СП 78.13330, ОДМ 218.2.068-2017). Однако фактически значительная часть дорог требует ремонта уже через 5–7 лет после ввода в эксплуатацию.

Расчёт нежёстких дорожных одежд в РФ выполняется из условия обеспечения требуемого модуля упругости:

Eобщ≥Kпр⋅Eтр(1.1)

где Eобщ – общий модуль упругости конструкции, МПа; Kпр – нормативный коэффициент прочности (1,0–1,4 в зависимости от категории дороги); Eтр – требуемый модуль упругости, определяемый по номограммам с учётом интенсивности движения.

Для многослойной конструкции общий модуль упругости рассчитывается последовательным приведением слоёв к эквивалентному:

Eобщ=E11-2π11n1/3arctg⁡hDE1E2(1.2)

где E1,E2 – модули упругости вышележащего и нижележащего слоёв; h – толщина вышележащего слоя; D=37 см – диаметр штампа; n=E1/E2.

В Германии нормативный срок службы нежестких дорожных одежд составляет 30 лет (RStO 12), в США – 40–50 лет для «вечных покрытий» [2].

Различия в подходах:

- В России преобладает расчет по упругому прогибу, ориентированный на ограничение накопления остаточных деформаций(формула 1.1-1.2).

- В США и Европе активно используется методология механистического-эмпирического проектирования (AASHTOWare, PerRoad), позволяющая прогнозировать повреждения покрытия на всех стадиях жизненного цикла [3].

Применяемые материалы и технологии Асфальтобетон. В РФ доминируют плотные смеси по ГОСТ 9128-2013. С 2019 года внедряются стандарты ГОСТ Р 58401 (аналог Superpave), однако темпы перехода остаются низкими. В США и Канаде обязательным является применение объемного проектирования смесей с использованием установок вращательного уплотнения (Superpave gyratory compactor), что позволяет более точно моделировать поведение асфальта под нагрузкой [4].

Рис.1 структура использования материалов в Рф

Геосинтетика. В отечественной практике геосинтетические материалы используются преимущественно для армирования слабых оснований и как разделительный слой. За рубежом получили распространение геокомпозиты, совмещающие функции армирования, дренажа и микроармирования асфальтобетонных слоев (Interlayer systems – SAMI, PaveTrac), что позволяет снизить риск отраженного трещинообразования при реконструкции дорог [5].

Организация контроля качества

В Европе и США акцент смещен на входной контроль материалов и операционный контроль в процессе укладки. Широко применяются методы неразрушающего контроля (георадар, динамическое плотномерение, лазерное сканирование ровности). В России сохраняется преимущественно приемочный контроль по итогам строительства(рис.1), что не позволяет оперативно корректировать технологические нарушения

Климатическая адаптация

Значительная часть территории РФ расположена в зонах сезонного промерзания и вечной мерзлоты. Зарубежные страны (Канада, США, Норвегия) имеют успешный опыт применения теплоизолирующих прослоек (XPS, пенополистирол), геопен и армированных грунтовых конструкций для борьбы с морозным пучением. В России данные технологии применяются фрагментарно, отсутствуют актуализированные методики теплотехнического расчета дорожных конструкций в условиях криолитозоны [6].

Таблица1

| Показатель | Германия | Китай | Россия | США |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха, °С | 9,2 | 12,1 | 3,8 | 8,0 |
| Количество осадков за год, мм | 515 | 577 | 705 | 970 |

Экономический аспект и жизненный цикл

Зарубежные подходы базируются на концепции LCCA (Life Cycle Cost Analysis) – анализа стоимости жизненного цикла. Это позволяет обосновать применение более дорогих, но долговечных материалов за счет снижения затрат на ремонты(табл.1). В РФ основным критерием остается минимизация первоначальных капитальных затрат, что приводит к сокращению межремонтных интервалов и росту совокупных бюджетных расходов.

Выводы:

- Совершенствование нормативной базы. Целесообразна разработка национальных стандартов, гармонизированных с методологией Superpave и механистическим-эмпирическим проектированием, с обязательной адаптацией к региональным грунтово-климатическим условиям.

- Технологическая модернизация. Расширение применения геосинтетических материалов не только в качестве армирующих, но и как функциональных слоев (противотрещинные прослойки, дренажные геокомпозиты). Внедрение методов объемного проектирования асфальтобетонных смесей.

- Контроль качества. Смещение приоритетов с приемочного контроля на операционный и входной. Оснащение дорожно-строительных лабораторий современным оборудованием (гираторы, анализаторы колеи, динамические стимуляторы).

- Климатическая инженерия. Актуализация карт районирования территории РФ по глубине промерзания с учетом климатических изменений. Разработка типовых решений дорожных одежд для регионов с высоким индексом морозного пучения.

- Экономика жизненного цикла. Переход к обязательному обоснованию инвестиций в дорожные проекты на основе LCCA при финансировании из федерального и региональных бюджетов.

Библиографический список

- Носов С.В., Бондаренко А.А. Анализ современного состояния дорожного хозяйства России // Транспортное строительство. – 2023. – № 5. – С. 12–18.

- Pavement Life Cycle Assessment: State of the Art / Harvey J., Meijer J., Ozer H. – Springer, 2020. – 280 p.

- AASHTO Mechanistic-Empirical Pavement Design Guide. – Washington D.C., 2020.

- Brown E.R., Kandhal P.S. Superpave Mix Design // NCAT Report. – 2018. – № 01-05.

- Koerner R.M. Designing with Geosynthetics. – 7th ed. – Xlibris, 2021. – 950 p.

- СП 25.13330.2020 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах». – М., 2020.

- Дорожно-строительные материалы: учебник / под ред. В.И. Шевченко. – М.: Инфра-М, 2022.

- Кутлияров, Д.Н. Оценка состояния и комплексное обустройство водосбора р. Таналык Республики Башкортостан / Кутлияров Д.Н. // диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Московский государственный университет природообустройства. Уфа, 2009

- Кутлияров, Д.Н. Оценка состояния и комплексное обустройство водосбора р. Таналык Республики Башкортостан / Кутлияров Д.Н. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Московский государственный университет природообустройства. Москва, 2009

- Кутлияров, Д.Н. Программа для расчёта фильтрационных параметров при построении депрессионных кривых в теле грунтовых плотин с дренажным устройством (с использованием MS VISUAL С++) / Д.Н. Кутлияров, А.Н. Кутлияров  // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2017617769, 12.07.2017. Заявка № 2017613438 от 17.04.2017.

- Туганова, Л.Р. Актуальные проблемы земельного кадастра Туганова Л.Р., Кутлияров Д.Н., Кутлияров А.Н. В сборнике: Аграрная наука в условиях модернизации и инновационного развития АПК России. Сборник материалов Всероссийской научно-методической конференции с международным участием, посвященной 100-летию высшего аграрного образования в Ивановской области. 2018. С. 396-399.

- Kutliyarov, D.N. Очистка нефтяных шламов / Kutliyarov D.N., Kutliyarov A.N. // Oil and Gas. 2016. № 6 (96). С. 93-98.

- Кутлияров, А.Н. Земли в Республике Башкортостан: охрана и мониторинг / Кутлияров А.Н., Кутлияров Д.Н., Рамазанова Г.З. // В сборнике: Молодежная наука и АПК: проблемы и перспективы. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. Башкирский государственный аграрный университет. 2014. С. 213-218.

Сведения об авторах

Исламгалиев Камиль Эльдарович – студент 4 курса направления подготовки Строительство ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ,  Isk-27@mail.ru

Кутлияров Амир Наилевич–канд. экон. наук, доцент кафедры землеустройства ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Kutliarov-a@mail.ru