УДК 625.7/.8

К.Э. Исламгалиев, А.Н. Кутлияров

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. В статье представлен комплексный анализ современного состояния дорожно-строительной отрасли России. Рассмотрены основные аспекты, определяющие низкую долговечность автомобильных дорог: нормативно-правовой, технологический, климатический, организационно-управленческий и экономический. Выявлены причины сохранения «ремонтного» подхода вместо перехода к концепции жизненного цикла. Обоснована необходимость смены парадигмы проектирования, внедрения современных материалов и методов контроля качества. Особое внимание уделено учёту природно-климатических условий (сезонное промерзание, вечная мерзлота, переувлажнённые грунты) как специфическому российскому вызову.

Ключевые слова: автомобильные дороги, дорожное строительство, нормативные сроки службы, геосинтетика, асфальтобетон, климатическая адаптация, контроль качества, стоимость жизненного цикла.

Введение

Актуальность проблемы

Дорожное хозяйство Российской Федерации является одной из наиболее капиталоёмких и социально значимых отраслей. При протяжённости сети автомобильных дорог общего пользования более 1,5 млн км страна сталкивается с системным кризисом качества: до 45 % трасс требуют ремонта или реконструкции, а фактическая долговечность покрытий в 2–3 раза ниже нормативной [1]. При этом объёмы бюджетного финансирования остаются значительными, что свидетельствует не о недостатке средств, а о низкой эффективности их использования.

Парадокс отечественного дорожного строительства заключается в том, что при наличии мощной научной школы, развитой производственной базы и колоссального опыта работы в сложных грунтово-климатических условиях отрасль продолжает воспроизводить устаревшие технологические решения. В этих условиях актуальность исследования определяется необходимостью систематизации проблем не как разрозненных недостатков, а как взаимосвязанных аспектов единой системы.

Цель: выявить и структурировать системные проблемы строительства автомобильных дорог в РФ по основным аспектам (нормативный, технологический, климатический, экономический, организационный) и определить направления их решения.

Задачи:

- Провести анализ текущего состояния нормативно-технической базы дорожного строительства.

- Оценить уровень применяемых материалов и технологий.

- Выявить влияние природно-климатических факторов на долговечность дорог.

- Проанализировать экономические механизмы и их влияние на качество.

- Предложить пути преодоления выявленных проблем.

Методология и материалы исследования

Классификация совмещенных рисков

Исследование выполнено на основе анализа открытых источников: научных статей, технических регламентов (СП, ГОСТ, ОДМ), ведомственных отчётов Росавтодора, статистических данных. Использованы методы системного анализа, классификации, сравнительно-сопоставительного анализа (для оценки отставания от референтных стран), а также метод экспертных оценок.

В качестве референтных стран для сравнительного фона выбраны Германия, США, Канада и Китай как государства, имеющие сопоставимые климатические вызовы либо передовые технологические решения.

Ключевые аспекты и системные проблемы дорожного строительства в РФ

Действующая нормативная база дорожного строительства в России базируется на системе СНиП и СП, многие из которых разрабатывались в 1980–1990-х годах. Несмотря на периодическое обновление (СП 78.13330, СП 34.13330), сохраняется ряд фундаментальных проблем.

Во-первых, разрыв между нормативными и фактическими сроками службы. Согласно ОДМ 218.2.068-2017, межремонтные сроки для капитальных дорожных одежд составляют 12–24 года. Однако реальная эксплуатационная надёжность не превышает 7–10 лет для интенсивно нагруженных трасс [2]. Нормативы не учитывают фактический рост осевых нагрузок (до 11,5 т и выше), что ведёт к ускоренному разрушению.

Во-вторых, консерватизм методов расчёта. Доминирование расчёта по упругому прогибу, ориентированного на ограничение остаточных деформаций, не позволяет достоверно прогнозировать усталостное трещинообразование и колейность. Методы механистически-эмпирического проектирования, стандартизированные за рубежом (AASHTOWare, PerRoad), в РФ находятся на статии экспериментальных разработок.

В-третьих, фрагментарность внедрения новых стандартов. Внедрение ГОСТ Р 58401 (аналог Superpave) носит рекомендательный характер, отсутствует система принудительного перехода подрядчиков на объёмное проектирование смесей.

Таблица 1 – Сравнительный анализ методов проектирования асфальтобетонных смесей: ГОСТ 9128 (РФ) и Superpave (США / ГОСТ Р 58401)

| Критерий сравнения | ГОСТ 9128-2013 (традиционный метод) | Superpave / ГОСТ Р 58401 (объемное проектирование) |
| --- | --- | --- |
| 2. Форма образцов | Цилиндр диаметром 101,6 мм (получаемый в форме под нагрузкой) | Цилиндр большего диаметра (150 мм), уплотняемый в гираторе; |
| 3. Учет температурных условий работы покрытия | Отсутствует | PG-классификация (Performance Grade) |
| 4. Критерии подбора состава | По остаточной пористости | По объемным свойствам |
| 5. Контроль гранулометрии | Допускаются проходы через «зоны запрета» | Строгое ограничение «запретной зоны» (avoidance zone) |
| 6. Вид испытаний | Маршалл | Объемный анализ, колейность (HWTT), трещиностойкость (SCB), чувствительность к влаге (TSR) |
| 7. Учет осевых нагрузок | Косвенно (через марку асфальтобетона) | Прямое назначение уровня нагружения ESAL |
| 8. Адаптация к РФ | Действует с 1980-х гг. | Введен в 2019 г. ГОСТ Р 58401 |

Асфальтобетон. Основной объём дорожных покрытий в РФ выполняется из плотных асфальтобетонных смесей по устаревшему ГОСТ 9128-2013. Ключевые недостатки:

- отсутствие требований к объёмному проектированию;

- неконтролируемая пустотность;

- низкая сдвигоустойчивость при высоких летних температурах и хрупкость при низких.

Переход на стандарты «Асфальтобетонные смеси по методологии Superpave» (ГОСТ Р 58401.1–58401.11) идёт крайне медленно. По данным Росавтодора, доля объектов, запроектированных по новым стандартам, не превышает 15–20 % [3].

Геосинтетика. Россия является одним из лидеров по объёму производства геосинтетических материалов, однако структура применения остаётся примитивной. Преобладают функции разделения и армирования слабых оснований. Крайне редко используются:

- противотрещинные прослойки (SAMI, PaveTrac);

- дренажные геокомпозиты;

- геосинтетика для микроармирования асфальтобетонных слоёв.

Рисунок 1 — Конструкция дренажа с ровиком.

f — дренажная труба, 2 — эона движения свободной воды. 3 — эона движения капиллярной воды. 4 — щебеночная (песчаная) подготовка под дренажную трубу

L — длина пути Фильтрации; Ь, — ширина ровика поверху. 6? — ширина ровика понизу. ft0 — уровень воды а трубе-дрене; — толщина слоя щебеночной подготовки под дренажную трубу; ft — глубина ровика от низа трубы-дрены, ft, — высота капиллярного поднятия воды в песчаном слое

Зарубежная практика (США, Германия, Франция) демонстрирует, что именно интеграция геосинтетики в конструкцию дорожной одежды как функционального, а не вспомогательного элемента позволяет увеличить межремонтные сроки в 1,5–2 раза [4].

Климатический аспект: игнорирование региональной специфики

Более 65 % территории РФ находится в зоне сезонного промерзания грунтов, около 20 % — в зоне вечной мерзлоты. При этом типовые проектные решения слабо дифференцированы по климатическим зонам(рис.1).

Основные проблемы:

- Отсутствие актуализированных карт глубины промерзания с учётом современных климатических изменений (используются данные 1960–1980 гг.).

- Недостаточное применение теплоизолирующих слоёв (XPS, пенополистирол, геопена) для борьбы с морозным пучением.

- Практическое отсутствие методик расчёта дорожных одежд на вечномёрзлых грунтах по принципу сохранения мерзлоты (I принцип), хотя Канада и Китай имеют успешный опыт таких решений [5].

- Игнорирование специфики переувлажнённых грунтов лесной зоны: низкая несущая способность требует массового применения объёмной георешётки и нетканых материалов, однако это делается бессистемно.

Рисунок 2 - Карта изолиний средней глубины промерзания грунтов

Организационно-управленческий аспект: контроль качества и кадры

В Российской Федерации исторически сложилась модель приёмочного контроля, при которой качество оценивается постфактум — после завершения строительства или этапа работ. Это порождает:

- невозможность оперативного исправления брака;

- формализм измерений;

- высокую коррупционную ёмкость процесса.

Для регионов сезонного промерзания определяющим параметром является расчётная глубина промерзания zпр. Согласно нормативной базе [6], она вычисляется по формуле:

zпр=zпр,н⋅kт⋅kвл⋅kм(1)

где:

- zпр,н – нормативная глубина промерзания для региона, м;

- kт – коэффициент температурного режима;

- kвл – коэффициент увлажнения;

- kм – коэффициент, учитывающий влияние дорожной одежды и теплоизоляции.

За рубежом (особенно в Германии и Японии) приоритет отдан операционному контролю в процессе укладки и входному контролю материалов. Методы неразрушающего контроля (георадар, лазерное сканирование, динамический плотномер) в РФ применяются ограниченно(рис.2), лаборатории не оснащены гираторами, анализаторами колеи, что делает невозможным проектирование смесей по современным стандартам.

Отдельной проблемой является кадровый дефицит. Низкий уровень оплаты труда в отраслевых лабораториях и проектных организациях, отток квалифицированных специалистов в коммерческий сектор (нефтегаз, промышленное строительство) усугубляют технологическое отставание.

Экономический аспект: диктат первоначальной цены

Ключевым тормозом модернизации дорожной отрасли остаётся критерий эффективности. При проведении государственных закупок побеждает предложение с минимальной ценой контракта (аукционный принцип). Это вынуждает подрядчиков:

- использовать дешёвые, но менее долговечные материалы;

- экономить на технологических операциях;

- занижать объёмы геосинтетики.

Концепция LCCA (Life Cycle Cost Analysis) — анализ стоимости жизненного цикла — в РФ не является обязательной. Отсутствие экономических стимулов к повышению долговечности приводит к тому, что выгоднее построить дорогу с малым ресурсом и затем многократно её ремонтировать, чем изначально вложить средства в «вечное покрытие» [6].

Направления решения проблем

На основе проведённого анализа могут быть предложены следующие пути преодоления системных проблем:

Нормативная модернизация:

Придание стандартам ГОСТ Р 58401 (Superpave) статуса обязательных для объектов с интенсивностью движения выше 3000 авт./сут(табл.1).

  - Внедрение механистически-эмпирических методов расчёта дорожных одежд (адаптация AASHTOWare Pavement ME) в актуализированные СП.

Технологический прорыв:

  - Разработка типовых решений с применением геокомпозитов и противотрещинных прослоек при реконструкции дорог.

  - Стимулирование производства модифицированных битумов (ПБВ) с улучшенными низкотемпературными свойствами.

Климатически адаптированные решения:

  - Актуализация карт климатического районирования для дорожного строительства.

  - Внедрение теплоизолирующих слоёв в регионах с высоким индексом морозного пучения.

Реформа контроля качества:

  - Смещение акцента на входной и операционный контроль.

  - Оснащение дорожно-строительных лабораторий гирационными уплотнителями и приборами для испытания на колейность.

  - Широкое внедрение георадарного профилирования и лазерного сканирования.

Экономическая реформа:

  - Обязательное применение LCCA для объектов с ценой контракта выше 1 млрд руб.

  - Переход к контрактам жизненного цикла (КЖЦ), где подрядчик несёт ответственность за состояние дороги в течение 15–20 лет.

Выводы:

Проведённое исследование позволяет утверждать, что проблемы строительства автомобильных дорог в России носят не единичный, а системный характер. Нормативная инерционность, технологическое отставание, игнорирование климатической специфики, неэффективная организация контроля и порочная экономическая модель минимизации первоначальных затрат образуют устойчивый комплекс, препятствующий созданию долговечных покрытий.

Преодоление кризиса возможно только при смене парадигмы: переходе от «ремонтной» модели к модели управления жизненным циклом. Адаптация лучших зарубежных практик (Superpave, LCCA, геокомпозиты, операционный контроль) должна проводиться не фрагментарно, а в рамках единой государственной политики модернизации дорожной отрасли с обязательным учётом природно-климатического разнообразия РФ.

Библиографический список

- Носов С.В., Бондаренко А.А. Анализ современного состояния дорожного хозяйства России // Транспортное строительство. – 2023. – № 5. – С. 12–18.

- Сиденко В.М., Рокас С.Ю. Фактические сроки службы дорожных одежд в РФ: статистический анализ // Наука и техника в дорожной отрасли. – 2022. – № 3. – С. 24–29.

- Отчёт о ходе внедрения стандартов Superpave в Российской Федерации / Росавтодор. – М., 2023. – 45 с.

- Koerner R.M. Designing with Geosynthetics. – 7th ed. – Xlibris, 2021. – 950 p.

- Zhang H., Wang Y. Frost heave control in seasonal frost regions: case studies from China // Cold Regions Science and Technology. – 2021. – Vol. 191. – P. 103–115.

- СП 78.13330.2022 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция». – М., 2022.

- Кутлияров, Д.Н. Оценка состояния и комплексное обустройство водосбора р. Таналык Республики Башкортостан / Кутлияров Д.Н. // диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Московский государственный университет природообустройства. Уфа, 2009

- Кутлияров, Д.Н. Оценка состояния и комплексное обустройство водосбора р. Таналык Республики Башкортостан / Кутлияров Д.Н. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Московский государственный университет природообустройства. Москва, 2009

- Кутлияров, Д.Н. Программа для расчёта фильтрационных параметров при построении депрессионных кривых в теле грунтовых плотин с дренажным устройством (с использованием MS VISUAL С++) / Д.Н. Кутлияров, А.Н. Кутлияров  // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2017617769, 12.07.2017. Заявка № 2017613438 от 17.04.2017.

- Туганова, Л.Р. Актуальные проблемы земельного кадастра Туганова Л.Р., Кутлияров Д.Н., Кутлияров А.Н. В сборнике: Аграрная наука в условиях модернизации и инновационного развития АПК России. Сборник материалов Всероссийской научно-методической конференции с международным участием, посвященной 100-летию высшего аграрного образования в Ивановской области. 2018. С. 396-399.

- Kutliyarov, D.N. Очистка нефтяных шламов / Kutliyarov D.N., Kutliyarov A.N. // Oil and Gas. 2016. № 6 (96). С. 93-98.

- Кутлияров, А.Н. Земли в Республике Башкортостан: охрана и мониторинг / Кутлияров А.Н., Кутлияров Д.Н., Рамазанова Г.З. // В сборнике: Молодежная наука и АПК: проблемы и перспективы. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. Башкирский государственный аграрный университет. 2014. С. 213-218.

Сведения об авторах

Исламгалиев Камиль Эльдарович – студент 4 курса направления подготовки Строительство ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Isk-27@mail.ru

Кутлияров Амир Наилевич–канд. экон. наук, доцент кафедры землеустройства ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Kutliarov-a@mail.ru