Прикладные математические задачи в системе текущего контроля как основа межпредметных связей с дисциплинами профессионального цикла электротехнического профиля.

Переверзина Юлия Николаевна, преподаватель Профессионально-педагогического колледжа СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Аннотация. В статье рассматривается роль дисциплины «Прикладная математика» в формировании профессиональных компетенций студентов электротехнических специальностей. Обосновывается необходимость пересмотра системы текущего контроля в сторону включения профессионально-ориентированных задач. Представлена таблица межпредметных связей разделов математики с профессиональными модулями, а также приведён пример практической работы. Делается вывод о том, что такая организация учебного процесса способствует развитию профессионального мышления и повышению мотивации студентов.

Ключевые слова: прикладная математика, межпредметные связи, профессиональные модули, текущий контроль, электротехника, дифференциальные уравнения, численные методы, теория вероятностей.

Введение

Дисциплина «Прикладная математика» занимает особое место в учебном плане студентов электротехнических специальностей на втором курсе. В отличие от математики первого курса, где закладывается фундамент, прикладная математика призвана показать студентам, как математические методы работают в реальных профессиональных задачах. Именно на втором курсе происходит «соединение» абстрактных математических формул с конкретными профессиональными задачами, и студент должен видеть, что без понимания производной он не сможет рассчитать переходный процесс в электрической цепи, без умения интегрировать — определить энергию магнитного поля, без владения комплексными числами — проанализировать цепь переменного тока. На этом этапе многие студенты испытывают серьезные трудности.

Проблема организации текущего контроля

Почему так происходит? Ответ, на мой взгляд, в том, как мы строим текущий контроль. Что мы оцениваем в контрольных работах? Чаще всего — насколько точно студент выполнил математические действия. Мы проверяем, помнит ли он формулу, правильно ли подставил числа. Но чаще всего, студенты не понимают, где это пригодится в профессии и что значит полученное число для реального двигателя или кабеля.

Так как текущий контроль осуществляется регулярно, на протяжении всего семестра, он позволяет не только оценивать, но и учить, корректировать и направлять процесс формирования профессиональных навыков, постепенно погружая студентов в контекст будущей профессии. Разнообразные формы контроля: практические работы, тесты, решение контекстных задач, индивидуальные домашние задания и задания для самостоятельной работы — дают возможность шаг за шагом, от темы к теме, формировать у студентов не только математические навыки, но и профессиональное мышление.

Профессионально-ориентированные задачи в системе текущего контроля

Сейчас мы строим систему текущего контроля по дисциплине «Прикладная математика» на основе профессионально-ориентированных задач. Эти задачи позволяют нам моделировать реальные ситуации, с которыми студенты столкнутся при изучении профессиональных модулей: от расчёта электрических цепей методом контурных уравнений до оценки надежности работы электрооборудования.

Профессиональные модули ПМ.01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» и ПМ.02 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления» связаны с теорией вероятностей, статистикой, обработкой данных, численными методами, линейной алгеброй, дифференциальными уравнениями. Все эти разделы представлены в рабочей программе дисциплины «Прикладная математика».

Ниже представлена таблица, в которой наглядно показана связь каждого раздела прикладной математики с будущей профессией.

## Сводная таблица разделов прикладной математики и их профессиональной направленности

| Раздел | Содержание раздела | Связь с профессиональной деятельностью | Связь с ПМ | Пример задачи | Краткое решение / метод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейная алгебра и аналитическая геометрия | Матрицы, определители, системы линейных уравнений, векторы, скалярное произведение, уравнения прямых и окружностей | Расчет сложных электрических цепей постоянного тока (метод контурных токов, узловых потенциалов); векторные диаграммы в цепях переменного тока; расчет активной мощности | ПМ.02 | Для цепи постоянного тока составлена система уравнений: 10I1-4I2-2I3=20-4I1+12I2-3I3=0-2I1-3I2+8I3=10 Найти токи методом Крамера. | Вычисляем главный определитель Δ = 646, затем Δ₁ = 2100, Δ₂ = 1140, Δ₃ = 1760. I₁ = Δ₁/Δ ≈ 3,25 А; I₂ = Δ₂/Δ ≈ 1,76 А; I₃ = Δ₃/Δ ≈ 2,72 А. |
| Дифференциальные уравнения | ДУ первого порядка с разделяющимися переменными, линейные ДУ первого порядка, ДУ второго порядка с постоянными коэффициентами | Анализ переходных процессов в электрических цепях: заряд и разряд конденсатора, нарастание тока в катушке индуктивности, колебательные процессы в контурах; пусковые режимы электродвигателей | ПМ.02 | Процесс разряда конденсатора описывается уравнением R∙Cdudt+U=0 R = 10 кОм, C = 100 мкФ, U₀ = 100 В. Найти u(t) и время снижения напряжения до 37 В. | Постоянная времени вычисляется по формуле τ = RC , тогда τ = 1 с. u(t)=U0∙e-tτ=100∙e-t При u(t) = 37 В получим 100e-t=37, тогда t=ln10037≈1 с. |
| Основные численные методы | Приближенное решение уравнений (метод половинного деления), численное интегрирование (метод прямоугольников, трапеций), интерполяция | Расчет энергии и работы при сложных зависимостях мощности от времени; обработка экспериментальных данных; работа с табличными характеристиками оборудования; расчет нелинейных цепей | ПМ.01, ПМ.02 | Мгновенная мощность в цепи убывает по экспоненциальному закону pt=1000∙e-0.2tВт Рассчитать работу (энергию) электрического поля за первые 5 секунд процесса. | Используем метод трапеций с шагом 1 с. Находим значения p: t₀=0 → 1000; t₁=1 → 818,7; t₂=2 → 670,3; t₃=3 → 548,8; t₄=4 → 449,3; t₅=5 → 367,9. W≈121000+2818,7+670,3+548,8+449,3+367,9= 3171 Дж. Точное значение 3160,5 Дж. |
| Теория вероятностей и математическая статистика | Случайные события, вероятность, теоремы сложения и умножения, случайные величины, числовые характеристики, выборочный метод, статистические оценки, доверительные интервалы | Оценка надежности электрооборудования; расчет вероятности безотказной работы; планирование ремонтов и запасных частей; обработка результатов испытаний и диагностики; контроль качества продукции | ПМ.01 | При испытании 100 предохранителей получено 12 отказов за 1000 часов. Оценить вероятность безотказной работы и построить доверительный интервал с вероятностью 0,95. | По статистическому определению вероятности p=100-12100 = 0,88. стандартная ошибка σ = (0,88·0,12/100) = = 0,0325. Δ=z⋅σ= 1,96·0,0325 = 0,0637. По полученным данным строим доверительный интервал: 0,88 ± 0,0637 → [0,816; 0,944]. |

Пример практической работы по дисциплине «Прикладная математика»

«Решение различных видов дифференциальных уравнений первого порядка»

Задание 1.

Определите тип дифференциального уравнения: y' + 2y = 0. Найдите его общее решение.

Задание 2.

Процесс разряда конденсатора описывается уравнением R∙Cdudt+U=0. Для цепи с R = 10 кОм, C = 100 мкФ и начальным напряжением U0 = 100 В найдите частное решение u(t). Определите напряжение через 1 секунду.

Задание 3.

В цепь, состоящую из последовательно соединенных резистора R=20 Ом и катушки индуктивности L=0,5 Гн, подают постоянное напряжение U=220 В. Процесс изменения тока описывается уравнением  Ldidt + R·i = U. Найдите:

- Закон изменения тока i(t) при начальном условии i(0)=0.

- Постоянную времени цепи τ.

- Величину тока в момент времени t=τ.

Задание 4*.

По полученному решению объясните, как влияет индуктивность L на скорость нарастания тока. Какой практический вывод можно сделать для выбора аппаратуры защиты?

Заключение

Использование профессионально-ориентированных задач в системе текущего контроля позволяет:

- Продемонстрировать студентам практическую значимость математических методов для их будущей профессии;

- Сформировать устойчивые навыки применения математического аппарата в электротехническом контексте;

- Обеспечить преемственность между изучением прикладной математики и профессиональных модулей ПМ.01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» и ПМ.02 «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования с автоматизированными системами управления»;

- Развить профессиональное мышление — умение не только вычислять, но и анализировать результаты, делать выводы, принимать решения.

Таким образом, дисциплина «Прикладная математика» на втором курсе выступает не просто как продолжение математического цикла, а как важнейший инструмент формирования профессиональных компетенций. Система текущего контроля, построенная на профессионально-ориентированных задачах, позволяет преодолеть разрыв между абстрактной теорией и реальными задачами профессиональных модулей. Регулярное включение таких заданий решает сразу несколько задач: студенты не только отрабатывают математический аппарат, но и учатся понимать физический смысл процессов, происходящих в электрических цепях, анализировать результаты и видеть их практическую значимость для будущей профессии. От темы к теме у студентов последовательно формируются не просто навыки счета, а профессиональное мышление, закладывая основу для успешной профессиональной деятельности.

Литература

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 октября 2023 г. № 797 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»: зарегистрирован в Минюсте России 22 ноября 2023 г. № 76057 // СПС «Консультант Плюс».

- Бермант, А. Ф. Краткий курс математического анализа: учебник / А. Ф. Бермант, И. Г. Араманович. — Москва: Наука, 2019. — 720 с.

- Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учебник / Н. С. Пискунов. — Москва: Интеграл-Пресс, 2018. — 544 с.

- Бронштейн, И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. — Москва: Наука, 2020. — 608 с.

- Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: учебник / Л. А. Бессонов. — Москва: Юрайт, 2021. — 700 с.

- Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / В. Е. Гмурман. — Москва: Высшая школа, 2020. — 479 с.

- Кузнецов, Е. В. Математическое моделирование в электротехнике: учебное пособие / Е. В. Кузнецов. — Москва: Форум, 2020. — 256 с.

- Шишкин, В. П. Численные методы в инженерных расчетах: учебник для среднего профессионального образования / В. П. Шишкин. — Москва: Академия, 2021. — 320 с.