УДК 621.865.8

Парфенов В.В.

г.Ульяновск

Ульяновский государственный технический университет

(г. Ульяновск, Россия)

Электроприводы роботов, работающих в экстремальных условиях (космос, глубоководье, высокая радиация).

Робототехнические комплексы всё чаще используются для выполнения задач в средах, недоступных или опасных для человека: космос (вакуум, экстремальные температуры, радиация), глубоководье (давление, агрессивная среда, отсутствие связи), зоны с высоким радиационным фоном (АЭС, объекты ядерного наследия). Надёжность электропривода в таких условиях становится критическим фактором, определяющим успех миссии.

Цель статьи. Систематизировать требования к электроприводам и системам автоматики для экстремальных условий, проанализировать конструктивные и схемотехнические решения, обеспечивающие работоспособность, и обозначить тенденции развития.

### 1. Классификация экстремальных условий и их влияние на электропривод

| Среда | Ключевые Факторы | Основные риски для электропривода |
| --- | --- | --- |
| Космос | Вакуум (10⁻⁶…10⁻¹⁰ Па), широкий диапазон температур (-150…+150 °C), радиация (ионизирующее излучение, протоны, тяжёлые ионы), вибрации при старте, отсутствие конвекции | Сваривание контактов в вакууме, испарение смазки, дегазация материалов, пробой изоляции, заклинивание из-за разницы коэффициентов теплового расширения, сбои и деградация электроники от радиации, перегрев из-за отсутствия конвекции |
| Глубоководье | Гидростатическое давление (до 100 МПа и выше), низкая температура (≈ 2–4 °C), электролитическая среда (морская вода), биологические обрастания | Проникновение воды через уплотнения, коррозия, разрушение герметичных разъёмов, нарушение герметичности компенсаторов давления, изменение характеристик материалов под давлением |
| Высокая радиация | Ионизирующее излучение (γ, нейтроны), высокая доза (до 10⁶ Гр и выше), температура может быть повышенной | Ионизационные и структурные повреждения полупроводников, смещение пороговых напряжений, latch-up, деградация изоляции, охрупчивание конструкционных материалов, потеря смазывающих свойств |

2. Общие принципы построения электроприводов для экстремальных условий

2.1. Типы электродвигателей

- Бесколлекторные двигатели постоянного тока (BLDC) и вентильные двигатели (PMSM). Наиболее распространены благодаря высокому ресурсу, отсутствию щёточно-коллекторного узла (искрение, износ), возможности работы в вакууме и при радиации.

- Шаговые двигатели. Используются в позиционных приводах с упрощённой системой управления, но требуют осторожного применения при радиации из-за возможной деградации магнитов.

- Редкоземельные магниты (SmCo, NdFeB). SmCo предпочтительнее при высокой температуре и радиации из-за более высокой коэрцитивной силы и устойчивости к размагничиванию.

2.2. Конструктивные и материаловедческие решения

- Магнитопроводы и обмотки: использование специальных лаков и пропиток (вакуумная пропитка), немагнитных материалов (титан, аустенитная нержавейка) для снижения магнитных утечек.

- Подшипники: керамические гибридные подшипники (шарики из Si₃N₄, кольца из стали) — работа без смазки в вакууме, устойчивость к радиации.

- Смазки: для космоса — малосжигаемые, с низкой летучестью (PFPE — перфторполиэфиры), для радиации — радиационно-стойкие (например, на основе полиальфаолефинов с добавками).

- Герметизация: для глубоководья — маслонаполненные двигатели с компенсатором давления (сильфон, поршень) или полностью запаянные корпуса с проходными изоляторами.

2.3. Датчики обратной связи

- Энкодеры: оптические — чувствительны к радиации, загрязнениям; магнитные — более стойки, но требуют защиты от внешних полей; резольверы — максимальная радиационная и температурная стойкость, надёжность, но сложнее в обработке сигнала.

- Датчики Холла: используются в BLDC, при радиации возможен дрейф чувствительности; для глубоководья требуют герметизации.

3. Особенности систем автоматики и управления

3.1. Силовая электроника и контроллеры

- Радиационно-стойкая элементная база: специальные микросхемы с изоляцией «кремний на изоляторе» (SOI), дискретные компоненты на основе SiC, GaN (перспективно).

- Резервирование: на уровне ключей, каналов управления, обратной связи (2 из 3, дуплекс).

- Теплоотвод: в вакууме — теплопроводящие дорожки, тепловые трубы, отвод тепла через корпус; в глубоководье — использование воды как теплоотводящей среды.

3.2. Алгоритмы управления с учётом экстремальных факторов

- Адаптивные и робастные регуляторы: компенсация изменений параметров двигателя (сопротивление обмоток от температуры, изменение характеристик магнитов при радиации).

- Диагностика состояния привода: мониторинг токов, вибраций, температуры, изоляции для прогнозирования отказов (prognostics and health management, PHM).

Заключение

В работе показано, что проектирование электроприводов для роботов, функционирующих в космосе, глубоководье и зонах с высокой радиацией, требует системного учёта комплекса дестабилизирующих факторов: вакуума, перепадов температур, гидростатического давления, ионизирующих излучений.

Определены ключевые конструктивные и схемотехнические решения, обеспечивающие работоспособность таких систем: применение бесколлекторных вентильных двигателей с магнитами SmCo, керамических гибридных подшипников, маслонаполненных герметичных конструкций (для глубоководья), резольверов в качестве датчиков положения, а также радиационно-стойкой элементной базы на структурах SOI и широкозонных полупроводниках.

Обоснована необходимость использования адаптивных алгоритмов управления и систем прогнозирующего технического обслуживания (PHM) для компенсации деградационных изменений параметров привода в процессе эксплуатации.