УДК 625.7.8:504.06

И.Ф. Гафиатуллин, И.А. Кутлияров, А.Н. Кутлияров

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ОТ НАКОПЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОГ В АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы экологической и экономической безопасности, связанные с наличием значительной протяжённости автомобильных дорог, эксплуатируемых в аварийном или предаварийном состоянии. Выявлены основные виды накопленного экологического ущерба: загрязнение почвенно-растительного слоя продуктами износа дорожного покрытия, нефтепродуктами и противогололёдными материалами, нарушение гидрологического режима прилегающих территорий, активизация эрозионных процессов. Систематизированы экономические потери, включающие прямые затраты на ликвидацию последствий, недополученные налоговые поступления из-за ограничения пропускной способности, а также скрытые потери от преждевременного износа подвижного состава и роста аварийности. Предложен подход к комплексной оценке ущерба на основе интеграции методов экологического нормирования и анализа стоимости жизненного цикла (LCCA). Обосновано, что устранение накопленных нарушений требует перехода от аварийно-восстановительных работ к системной реновации дорожной инфраструктуры с учётом экологических рисков.

Ключевые слова: аварийное состояние дорог, экологический ущерб, экономические потери, накопленные нарушения, противогололёдные материалы, загрязнение почв, стоимость жизненного цикла, дорожная инфраструктура.

Актуальность проблемы. На протяжении последних десятилетий в Российской Федерации сформировался значительный массив автомобильных дорог, эксплуатируемых с превышением нормативных сроков службы без капитального ремонта. По данным Росавтодора, доля региональных и местных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, достигает 50–60 %, а более 15 % искусственных сооружений находятся в аварийном или предаварийном состоянии [1]. При этом проблема не ограничивается снижением транспортно-эксплуатационных характеристик. Длительная эксплуатация дорог с разрушенным покрытием, неработающей ливневой канализацией и дефектами водоотвода приводит к накоплению экологического ущерба, масштабы которого до настоящего времени не получили адекватной количественной оценки.

В отличие от промышленных объектов, где экологический ущерб регламентирован природоохранным законодательством, дорожная инфраструктура рассматривается преимущественно через призму транспортной доступности и безопасности движения. Экологическая составляющая, как правило, учитывается лишь на этапе строительства (в составе ОВОС), тогда как в процессе длительной аварийной эксплуатации воздействие на окружающую среду не только не снижается, но и многократно возрастает.

Это обусловлено:

- увеличением выноса продуктов износа покрытия (асфальтобетонная крошка, битум, тяжелые металлы);

- бесконтрольным применением противогололёдных материалов, накапливающихся в придорожных экосистемах;

- нарушением естественного стока поверхностных вод из-за разрушения кюветов и водопропускных труб;

- снижением несущей способности земляного полотна, что провоцирует оползневые и эрозионные процессы.

Таким образом, актуальность исследования определяется необходимостью перехода от фрагментарной фиксации нарушений к системной оценке экологического и экономического ущерба как единого комплекса, требующего учёта при планировании ремонтных программ и распределении бюджетных средств.

Цель работы: разработать методические подходы к комплексной оценке экологического ущерба и экономических потерь, обусловленных длительной эксплуатацией автомобильных дорог в аварийном состоянии, и определить направления минимизации выявленных рисков.

Задачи:

- Классифицировать виды накопленных нарушений при эксплуатации дорог в аварийном состоянии, формирующие экологический ущерб.

- Систематизировать прямые и косвенные экономические потери, связанные с аварийным состоянием дорожной инфраструктуры.

- Обосновать необходимость интеграции экологических факторов в анализ стоимости жизненного цикла дорожных одежд.

- Предложить направления снижения накопленного ущерба при реконструкции и капитальном ремонте дорог.

Методология и материалы исследования. Исследование базируется на анализе нормативно-правовых актов в области дорожного хозяйства и охраны окружающей среды (ФЗ № 257-ФЗ, ФЗ № 7-ФЗ), ведомственных методик оценки ущерба (ОДМ 218.2.068-2017, Методика исчисления размера вреда, причинённого почвам), статистических данных Росавтодора, Росприроднадзора и региональных органов управления дорожным хозяйством.

В работе использованы методы системного анализа, причинно-следственного моделирования, методы оценки экологического ущерба (затратный подход, метод прямого счёта), а также элементы анализа стоимости жизненного цикла (LCCA). Для количественной оценки воздействия противогололёдных материалов на придорожные экосистемы применены методы геоинформационного анализа и статистической обработки данных мониторинга.

Ключевые аспекты формирования экологического ущерба и экономических потерь

1. Экологический аспект: накопленные нарушения как источник длительного воздействия

Аварийное состояние автомобильных дорог сопровождается целым комплексом взаимосвязанных негативных процессов, которые в отличие от единичных аварийных ситуаций носят хронический, накопительный характер.

Загрязнение почв и водных объектов. При разрушении асфальтобетонного покрытия происходит активный вынос твёрдых частиц, содержащих битум, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), тяжёлые металлы (свинец, кадмий, цинк). Согласно исследованиям [2], концентрация нефтепродуктов в почвах придорожных полос при интенсивности движения свыше 5 000 авт./сут превышает фоновые значения в 10–15 раз. В условиях аварийного покрытия этот показатель увеличивается дополнительно в 1,5–2 раза за счёт повышенной истираемости.

Химическое загрязнение противогололёдными материалами. Отсутствие гидроизоляции и разрушение бордюрного камня на дорогах в аварийном состоянии приводят к неконтролируемому смыву хлоридов (NaCl, CaCl₂) в почву и водные объекты. Накопление хлоридов в придорожных лесополосах достигает критических значений, вызывая деградацию древостоев и изменение видового состава травянистой растительности [3].

Нарушение гидрологического режима. Разрушение водоотводных сооружений (кюветов, лотков, водопропускных труб) является наиболее распространённым дефектом на дорогах с продлённым сроком эксплуатации. Это приводит к переувлажнению земляного полотна, подтоплению прилегающих территорий, активизации процессов заболачивания и водной эрозии. По данным Росавтодора, до 30 % деформаций земляного полотна связаны именно с неудовлетворительной работой водоотвода [4].

Эрозионные и оползневые процессы. Нарушение целостности откосов насыпей и выемок, отсутствие укрепительных сооружений способствуют развитию линейной эрозии (оврагообразование) и оползневых смещений, которые выводят из хозяйственного оборота значительные площади земель.

2. Экономический аспект: структура прямых и косвенных потерь

Экономические потери от эксплуатации дорог в аварийном состоянии могут быть разделены на три основные группы: прямые затраты на ликвидацию последствий, косвенные потери для транспортной системы и скрытые социально-экономические издержки.

Прямые затраты включают:

- расходы на ликвидацию аварийных ситуаций (очистка загрязнённых территорий, восстановление водоотвода, укрепление откосов);

- затраты на ежегодный ямочный ремонт, эффективность которого на аварийных участках не превышает 1–2 лет;

- компенсационные выплаты за причинение вреда окружающей среде при предъявлении исков природоохранными органами.

Косвенные потери обусловлены:

- снижением срока службы подвижного состава (рост затрат на топливо на 15–25 %, увеличение износа ходовой части и шин на 20–30 %) [5];

- потерями времени пользователей из-за снижения скорости движения и введения ограничений по грузоподъёмности;

- потерями грузовладельцев из-за невозможности использования маршрутов в весенний период («просушка» дорог).

Скрытые социально-экономические издержки проявляются в виде повышенной аварийности (рост социальных выплат, потери человеческого капитала) и снижения инвестиционной привлекательности территорий, не обеспеченных надёжной транспортной связью.

Таблица 1 — Классификация видов ущерба и методов оценки

| Вид ущерба | Источник | Метод оценки | Периодичность проявления |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение почв нефтепродуктами | Истирание покрытия, утечки ГСМ | Метод прямого счёта (расчёт затрат на рекультивацию) | Хроническое, нарастающее |
| Загрязнение водных объектов хлоридами | Смыв противогололёдных материалов | Метод предотвращённого ущерба | Сезонное, с накоплением |
| Нарушение гидрологии (подтопление) | Разрушение водоотвода | Затратный метод (восстановление дренажа) | Прогрессирующее |
| Дополнительный износ транспорта | Низкая ровность покрытия | Метод сравнения эксплуатационных затрат | Постоянное |
| Эрозия земель | Отсутствие укрепления откосов | Расчёт затрат на восстановление земель | Необратимое |

3. Социальный и аварийный аспекты

Эксплуатация дорог в аварийном состоянии прямо коррелирует с ростом дорожно-транспортных происшествий. По данным [6], на участках с коэффициентом ровности IRI > 4,0 м/км (что характерно для аварийных покрытий) риск возникновения ДТП возрастает в 1,8–2,5 раза по сравнению с нормативными значениями. При этом стоимость социальных последствий (потеря жизни, инвалидность) многократно превышает прямые затраты на ремонт.

Методические подходы к количественной оценке ущерба

Для интегральной оценки предлагается использовать комбинированную методику, объединяющую расчёт накопленного экологического ущерба и экономических потерь за весь период сверхнормативной эксплуатации дороги.

Оценка накопленного экологического ущерба (Uэр) производится по формуле:

Uэк=∑i=1n(Mi⋅Ki⋅Ti)+Uгидр+Uэр+Uрекульт

где:

Mi — масса загрязняющего вещества i-го вида, поступившего в окружающую среду за период сверхнормативной эксплуатации, т;

Ki — коэффициент, учитывающий класс опасности и стоимость обезвреживания единицы загрязнителя;

Ti — такса для исчисления размера вреда (согласно действующим методикам);

Uгидр — ущерб от нарушения гидрологического режима (стоимость восстановления дренажных систем);

Uэр — ущерб от эрозии и потери плодородия почв;

Uрекульт — затраты на рекультивацию нарушенных земель.

Оценка экономических потерь Эпот включает дополнительные транспортные издержки и потери от снижения пропускной способности:

Эпот=ΔЗтопл+ΔЗизнос+Пгруз+Пвремя+Уавар

где:

ΔЗтопл — дополнительные затраты на топливо из-за повышенного сопротивления качению;

ΔЗизнос — дополнительный износ ходовой части и шин;

Пгруз — потери грузовладельцев из-за ограничений движения;

Пвремя — потери времени пользователей;

Уавар — ущерб от повышенной аварийности (социальный и материальный).

Расчёт дополнительных затрат на топливо ΔЗтопл может быть выполнен на основе зависимости расхода топлива от ровности покрытия:

ΔЗтопл=(qавар−qнорм)⋅L⋅N⋅Cтопл

где:

qавар, qнорм — удельный расход топлива на 1 км пробега при движении по аварийному и нормативному покрытию соответственно, л/км;

L — протяжённость участка, км;

N — интенсивность движения, авт./сут;

Cтопл — стоимость топлива, руб./л.

Направления решения проблемы

Минимизация накопленного экологического ущерба и экономических потерь требует не аварийно-восстановительных, а системных решений

- Инвентаризация и ранжирование участков. Необходимо проведение сплошной инвентаризации дорожной сети с выделением участков, находящихся в аварийном состоянии более 5 лет, и оценкой накопленного экологического ущерба по предложенной методике. Ранжирование по степени воздействия на окружающую среду позволит обосновать очерёдность реконструкции.

- Обязательный учёт экологического ущерба в проектах реконструкции. При разработке проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию следует включать раздел «Ликвидация накопленного экологического ущерба», предусматривающий:

- рекультивацию загрязнённых придорожных полос;

- восстановление нарушенной гидрологической сети;

- замену грунтов в зоне деградации от противогололёдных материалов.

- Экономическое стимулирование. Переход к контрактам жизненного цикла (КЖЦ) должен предусматривать ответственность подрядчика не только за техническое состояние дороги, но и за соблюдение экологических нормативов в течение всего периода эксплуатации. В критерии оценки заявок целесообразно включить показатели экологической эффективности применяемых материалов и технологий.

- Совершенствование нормативной базы. Актуализация методик расчёта экономических потерь и экологического ущерба, введение обязательных требований по оценке накопленного вреда при продлении сроков эксплуатации дорог сверх нормативных.

Выводы

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:

Длительная эксплуатация автомобильных дорог в аварийном состоянии приводит к формированию устойчивых очагов накопленного экологического ущерба, характеризующихся загрязнением почв и водных объектов продуктами износа покрытия и противогололёдными материалами, а также нарушением гидрологического режима прилегающих территорий.

Экономические потери, связанные с аварийным состоянием дорог, не ограничиваются прямыми затратами на ремонт; они включают значительные косвенные составляющие: дополнительный износ подвижного состава, потери времени грузовладельцев и населения, ущерб от повышенной аварийности, которые в 2–4 раза превышают прямые затраты.

Существующая система планирования ремонтных работ ориентирована преимущественно на краткосрочное восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик и не учитывает необходимость ликвидации накопленного экологического ущерба, что ведёт к консервации экологически опасных объектов.

Преодоление сложившейся ситуации возможно только при переходе к управлению дорожными активами на основе принципов устойчивого развития, интеграции экологических факторов в анализ стоимости жизненного цикла и внедрении контрактных механизмов, стимулирующих снижение долгосрочного воздействия на окружающую среду.

Библиографический список

1. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2023 году». — М.: Минприроды России, 2024. — 356 с.

2. Васильев, А.П. Экологические аспекты дорожного строительства / А.П. Васильев, В.М. Сиденко. — М.: Транспорт, 2021. — 280 с.

3. Власов, Д.В. Влияние противогололёдных реагентов на состояние придорожных экосистем / Д.В. Власов // Экология и промышленность России. — 2022. — Т. 26. — № 4. — С. 32–37.

4. ОДМ 218.2.068-2017. Методические рекомендации по оценке технического состояния автомобильных дорог. — М.: Росавтодор, 2017. — 95 с.

5. Лукьянов, В.В. Эффективность инвестиций в дорожную инфраструктуру: методы оценки / В.В. Лукьянов // Дороги России. — 2023. — № 6. — С. 14–21.

6. Кутлияров, Д.Н. Оценка состояния и комплексное обустройство водосбора р. Таналык Республики Башкортостан: дис. … канд. техн. наук / Д.Н. Кутлияров. — М.: МГУП, 2009. — 168 с.

7. Кутлияров, А.Н. Экономические аспекты управления дорожным хозяйством в регионах / А.Н. Кутлияров, Д.Н. Кутлияров // Аграрная наука в условиях модернизации и инновационного развития АПК России. — Иваново, 2018. — С. 396–399.

Сведения об авторах

Гафиатуллин Ильдар Фаритович – студент 4 курса направления подготовки Строительство ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, ildar.gaf@mail.ru

Кутлияров Ильмир Амирович — студент 1 курса направления подготовки Строительство ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, ilmir.kutliyarov@gmail.com

Кутлияров Амир Наилевич — канд. экон. наук, доцент кафедры землеустройства ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Kutliarov-a@mail.ru