УДК 625.731.7

Б.Е. Чупилко, И.А. Кутлияров, А.Н. Кутлияров

ФГБОУ Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

ПРИЧИНЫ ПУЧИНООБРАЗОВАНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

Аннотация: В статье рассматриваются основные причины возникновения пучинообразования на автомобильных дорогах. Проанализированы физико-механические процессы, происходящие в грунтах земляного полотна при промерзании и оттаивании. Выявлены ключевые факторы, влияющие на интенсивность пучения: тип грунтов, гидрогеологические условия, конструктивные особенности дорожной одежды и климатические параметры. Предложена классификация грунтов по степени пучинистости. Приведены рекомендации по снижению негативного воздействия пучинообразования на конструктивные элементы дорог.

Ключевые слова: пучинообразование, автомобильные дороги, морозное пучение, земляное полотно, дорожная одежда, пучинистые грунты, глубина промерзания.

Введение. Обеспечение надежности и долговечности автомобильных дорог в регионах с сезонным промерзанием грунтов является одной из ключевых задач дорожной отрасли. Ежегодно в весенний период на сети автомобильных дорог России фиксируются значительные деформации покрытия, вызванные пучинообразованием. По данным отраслевых исследований, до 70 % повреждений дорожных одежд в первые годы эксплуатации связано именно с этим процессом [1].

Пучинообразование представляет собой сложный комплекс физико-механических и гидрологических явлений, приводящих к неравномерному поднятию дорожного покрытия при промерзании водонасыщенных грунтов. Последующее оттаивание вызывает резкое снижение несущей способности земляного полотна, появление просадок, трещин и выбоин. Устранение последствий пучения требует значительных материальных затрат, а зачастую и полной реконструкции участка дороги.

Несмотря на многолетний опыт проектирования и строительства, проблема пучинообразования остается актуальной, особенно в условиях изменения климата и увеличения интенсивности движения. Целью настоящей работы является систематизация причин возникновения пучинов на автомобильных дорогах и анализ методов их учета при проектировании.

Физическая сущность пучинообразования заключается в увеличении объема грунта при замерзании содержащейся в нем воды. Однако простого расширения воды на 9 % при фазовом переходе недостаточно для объяснения наблюдаемых деформаций. Основную роль играет процесс миграционного лёдонакопления, при котором вода из талых слоев подтягивается к фронту промерзания и формирует ледяные прослойки и линзы. В промерзающем грунте возникает градиент температуры, вызывающий перемещение влаги в зону отрицательных температур. При наличии капиллярных сил и гидравлической проводимости грунта вода непрерывно поступает к фронту промерзания, где превращается в лед. В результате объем льда значительно превышает объем пор, что приводит к раздвижению частиц грунта и подъему поверхности.

Процесс имеет ярко выраженную сезонную динамику. Осенью происходит накопление влаги в грунте за счет атмосферных осадков и капиллярного подъема. Зимой промерзание развивается сверху вниз, формируются ледяные линзы, и покрытие начинает подниматься. Весной при оттаивании сверху вниз переувлажненный грунт теряет прочность, что приводит к просадкам и деформациям дорожной одежды. Интенсивность пучения оценивается относительной деформацией морозного пучения ε, которая для пучинистых грунтов может достигать 0,05–0,10 и более.

Основополагающим фактором, определяющим склонность грунта к пучению, является его гранулометрический состав, минералогия и пластичность. В дорожном строительстве выделяют пять категорий грунтов по степени пучинистости

Таблица 1 – Классификация грунтов по степени пучинистости

| Степень пучинистости | Тип грунта | Относительная деформация пучения ε |
| --- | --- | --- |
| Непучинистые | Крупнообломочные, гравелистые пески | <0,01 |
| Слабопучинистые | Пески пылеватые, супеси легкие | 0,01–0,035 |
| Среднепучинистые | Супеси тяжелые, суглинки легкие | 0,035–0,07 |
| Сильнопучинистые | Суглинки тяжелые, глины | 0,07–0,10 |
| Чрезмернопучинистые | Глины с высокой дисперсностью | >0,10 |

Наибольшей пучинистостью обладают глинистые грунты, имеющие высокое число пластичности и низкую фильтрационную способность. В них капиллярное поднятие воды достигает 2–3 м, а миграция влаги в зону промерзания происходит наиболее интенсивно. Важным показателем является также влажность грунта. При влажности, близкой к полной водонасыщенности, даже слабопучинистые грунты могут проявлять значительные деформации. Критическим считается превышение влажности выше 0,7–0,8 от полной влагоемкости.

Наличие свободной воды в зоне промерзания является необходимым условием для развития пучинообразования. Основными источниками переувлажнения земляного полотна служат высокий уровень грунтовых вод (УГВ), атмосферные осадки и техногенные утечки. При залегании зеркала грунтовых вод на глубине менее 1,5–2,0 м от поверхности покрытия капиллярная кайма достигает зоны промерзания, что создает постоянный приток влаги. Атмосферные осадки при несовершенстве водоотвода застаиваются на обочинах и просачиваются в тело насыпи. Техногенные утечки из водопроводящих коммуникаций, расположенных вблизи дороги, также могут вызывать локальное переувлажнение.

Климатические факторы определяют глубину и продолжительность промерзания. Чем медленнее происходит замерзание (при постепенном понижении температуры), тем больше влаги успевает мигрировать к фронту промерзания и тем выше итоговые деформации. Глубина сезонного промерзания, устанавливаемая по картам СНиП, является базовым параметром при расчете дорожных конструкций.

Даже при благоприятных грунтовых и гидрологических условиях пучинообразование может быть спровоцировано недостатками проектирования и строительства. К числу наиболее распространенных относятся: отсутствие дренирующих слоев в дорожной одежде, что приводит к застою воды в основании; некачественное уплотнение грунта насыпи, способствующее накоплению влаги в рыхлых зонах; применение пучинистых грунтов в теле насыпи без соответствующих мероприятий (замена, изоляция); недостаточная высота насыпи над уровнем грунтовых вод (менее требуемой по нормам); нарушение целостности покрытия (трещины, швы), через которые проникает поверхностная вода.

Пучинообразование показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Пучинообразование на дороге

Особую опасность представляют неоднородные конструкции – участки замены грунта, места прохождения коммуникаций, сопряжения насыпи с мостами. В таких зонах возникают перепады пучинистости, приводящие к концентрации напряжений и разрушению покрытия.

Понимание причин пучинообразования позволяет разработать эффективные меры защиты дорожных конструкций. Основные направления борьбы с морозным пучением включают замену пучинистого грунта на непучинистый (крупный песок, гравий) в пределах глубины промерзания, а также понижение уровня грунтовых вод с помощью глубинного дренажа, устройства канав и кюветов. Важную роль играет применение теплоизолирующих прослоек, например из пенополистирола или пенопласта, которые уменьшают глубину промерзания и снижают интенсивность миграции влаги.

Наряду с этим предусматривается устройство гидроизолирующих и дренирующих слоев в основании дорожной одежды, что предотвращает капиллярный подсос воды и обеспечивает ее быстрый отвод. Кроме того, необходимо организовать надежный водоотвод поверхностных вод с проезжей части и обочин, не допуская застаивания воды в придорожной полосе. В отдельных случаях целесообразно использовать армированные основания, которые повышают жесткость конструкции и компенсируют неравномерные деформации при пучении.

Выбор конкретного метода или их комбинации определяется на основе технико-экономического сравнения с учетом местных грунтовых, гидрогеологических и климатических условий. Наиболее эффективным признается комплексное решение, сочетающее гидроизоляцию, дренаж и замену грунта, что позволяет минимизировать риски деформаций на весь срок службы дорожной одежды.

Заключение. Проведенный анализ причин пучинообразования на автомобильных дорогах позволяет сделать следующие выводы:

- Пучинообразование представляет собой многофакторный процесс, ключевыми элементами которого являются наличие пучинистого грунта, избыточной влаги и отрицательных температур.

- Основную роль в развитии деформаций играет миграционное лёдообразование, приводящее к формированию ледяных линз и значительному увеличению объема грунта.

- Грунтовые условия (тип и влажность грунта) являются первичными при оценке пучиноопасности участка. Наибольшую опасность представляют глинистые и пылеватые грунты.

- Гидрогеологические и климатические параметры определяют интенсивность пучения и должны учитываться при назначении конструктивных решений.

- Эффективное предотвращение пучинообразования возможно только на стадии проектирования и строительства путем реализации комплекса мер: замена грунта, дренаж, теплоизоляция и обеспечение водоотвода.

Дальнейшие исследования в этой области должны быть направлены на совершенствование методов прогнозирования пучения с учетом изменения климата и внедрение технологий информационного моделирования для учета геологических и гидрологических данных на всех этапах жизненного цикла дороги.

Библиографический список

- Носов С.В., Бондаренко А.А. Анализ современного состояния дорожного хозяйства России // Транспортное строительство. – 2023. – № 5. – С. 12–18.

- Сиденко В.М., Рокас С.Ю. Фактические сроки службы дорожных одежд в РФ: статистический анализ // Наука и техника в дорожной отрасли. – 2022. – № 3. – С. 24–29.

- Отчёт о ходе внедрения стандартов Superpave в Российской Федерации / Росавтодор. – М., 2023. – 45 с.

- Koerner R.M. Designing with Geosynthetics. – 7th ed. – Xlibris, 2021. – 950 p.

- Zhang H., Wang Y. Frost heave control in seasonal frost regions: case studies from China // Cold Regions Science and Technology. – 2021. – Vol. 191. – P. 103–115.

- СП 78.13330.2022 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция». – М., 2022.

- Кутлияров, Д.Н. Оценка состояния и комплексное обустройство водосбора р. Таналык Республики Башкортостан / Кутлияров Д.Н. // диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Московский государственный университет природообустройства. Уфа, 2009

- Кутлияров, Д.Н. Оценка состояния и комплексное обустройство водосбора р. Таналык Республики Башкортостан / Кутлияров Д.Н. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Московский государственный университет природообустройства. Москва, 2009

- Кутлияров, Д.Н. Программа для расчёта фильтрационных параметров при построении депрессионных кривых в теле грунтовых плотин с дренажным устройством (с использованием MS VISUAL С++) / Д.Н. Кутлияров, А.Н. Кутлияров  // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2017617769, 12.07.2017. Заявка № 2017613438 от 17.04.2017.

- Туганова, Л.Р. Актуальные проблемы земельного кадастра Туганова Л.Р., Кутлияров Д.Н., Кутлияров А.Н. В сборнике: Аграрная наука в условиях модернизации и инновационного развития АПК России. Сборник материалов Всероссийской научно-методической конференции с международным участием, посвященной 100-летию высшего аграрного образования в Ивановской области. 2018. С. 396-399.

- Kutliyarov, D.N. Очистка нефтяных шламов / Kutliyarov D.N., Kutliyarov A.N. // Oil and Gas. 2016. № 6 (96). С. 93-98.

- Кутлияров, А.Н. Земли в Республике Башкортостан: охрана и мониторинг / Кутлияров А.Н., Кутлияров Д.Н., Рамазанова Г.З. // В сборнике: Молодежная наука и АПК: проблемы и перспективы. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. Башкирский государственный аграрный университет. 2014. С. 213-218.

Сведения об авторах

Чупилко Борис Евгеньевич – студент 4 курса направления подготовки Строительство ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Boris23233@yandex.ru.

Кутлияров Ильмир Амирович - студент 1 курса направления подготовки Строительство ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, ilmir.kutliyarov@gmail.com

Кутлияров Амир Наилевич–канд. экон. наук, доцент кафедры землеустройства ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Kutliarov-a@mail.ru