УДК 625.728.5

А.Л. Набиева, И.А. Кутлияров, А.Н. Кутлияров

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА ДОРОГИ И МЕТОДЫ ИХ ЗАЩИТЫ

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние глобальных климатических изменений на состояние дорожной инфраструктуры. Автором анализируются основные механизмы разрушения дорожных покрытий под воздействием аномальных температур, интенсивных осадков и циклов замораживания-оттаивания. Особое внимание уделяется инновационным методам защиты, включая использование модифицированных полимерами битумов, современных геосинтетических материалов и систем адаптивного водоотвода. Статья подчеркивает необходимость пересмотра инженерных стандартов в условиях климатической нестабильности.

Ключевые слова: дорожное покрытие, экстремальные погодные условия, климатическая адаптация, полимерно-битумные вяжущие, водоотвод, долговечность инфраструктуры, геосинтетика.

Введение: Транспортная сеть является фундаментом национальной экономики, обеспечивая мобильность населения и логистическую связность регионов. Однако в последнее десятилетие мировая дорожная отрасль столкнулась с беспрецедентным вызовом — резким увеличением частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений. Согласно последним климатическим отчетам, количество аномально жарких дней и периодов сверхнормативных осадков увеличилось на 25-30% [2].

Экстремальная погода не просто ускоряет износ дорожного полотна, она меняет саму физику взаимодействия транспортных средств с покрытием. Традиционные методы проектирования, основанные на исторических данных о климате, перестают быть эффективными, что ведет к преждевременному разрушению дорог и многомиллиардным убыткам.

Цель исследования: Целью данной работы является системный анализ деструктивного воздействия погодных факторов на конструктивные слои дорожной одежды и выявление наиболее эффективных технологических решений для повышения их устойчивости к экстремальным нагрузкам.

Материалы и методы исследования: В ходе исследования был проведен комплексный анализ данных о состоянии дорог в регионах с высокой волатильностью температур. Методологическую базу составили:

1.  Сравнительный анализ физико-химических свойств современных дорожно-строительных материалов (асфальтобетонов различных типов).

2.  Обзор зарубежного и отечественного опыта применения защитных технологий в условиях наводнений и тепловых волн.

3.  Математическое моделирование процессов теплопередачи в слоях дорожной одежды при экстремальной инсоляции [4].

В качестве материалов для анализа рассматривались образцы щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), модифицированные битумы и георешетки нового поколения.

Результаты исследования:

1. Механизмы воздействия экстремальных условий

- Температурный фактор. При аномальной жаре (свыше +35°C) температура поверхности асфальта может достигать +60-70°C. В таких условиях битум теряет вязкость, что приводит к пластическим деформациям — колееобразованию и наплывам [5]. Напротив, резкое похолодание вызывает термические напряжения, приводящие к образованию поперечных трещин.

- Водная эрозия. Интенсивные ливневые осадки вызывают переувлажнение земляного полотна. Вода, проникая в микротрещины, снижает несущую способность основания. В зимний период циклы «замораживание-оттаивание» действуют разрушительно: замерзающая вода расширяется, буквально разрывая структуру асфальтобетона изнутри [3].

2. Методы защиты и повышения устойчивости

В ходе исследования были выделены три приоритетных направления защиты:

•   Модификация материалов. Применение полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) позволяет расширить температурный диапазон эксплуатации дороги. ПБВ делают покрытие более эластичным при низких температурах и более жестким при высоких. Использование добавок на основе резиновой крошки также повышает усталостную долговечность [1].

•   Геосинтетическое армирование. Внедрение многофункциональных георешеток и геотекстиля позволяет равномерно распределять нагрузку от транспорта на основание, что критически важно при размягчении грунта из-за переувлажнения.

•   «Умный» водоотвод. Традиционные кюветы не справляются с залповыми сбросами воды. Решением является внедрение закрытых дренажных систем с увеличенной пропускной способностью и использование пористых асфальтобетонов, способных пропускать воду сквозь себя в нижние дренирующие слои.

Ниже предоставлена таблица 1 по эффективности методов защиты.

Таблица 1. Эффективность методов защиты

Ниже на  рисунке 1 представлена деформация  дорожного покрытия в результате термического размягчения битумного связующего.

Рисунок 1-  Деформация дорожного покрытия в результате термического размягчения битумного связующего.

На рисунке 2 изображено Укрепление основания дороги геосинтетическими материалами для предотвращения просадок при избыточном увлажнении.

Рисунок 2- Укрепление основания дороги геосинтетическими материалами для предотвращения просадок при избыточном увлажнении.

Вывод:Проведённый анализ показал, что экстремальные погодные условия — аномальная жара, интенсивные осадки и циклы замораживания-оттаивания — оказывают значительное деструктивное воздействие на дорожную инфраструктуру, вызывая пластические деформации, водную эрозию и преждевременное разрушение покрытий. Традиционные методы проектирования, опирающиеся на исторические климатические данные, перестают отвечать современным вызовам.

Наиболее эффективными подходами к повышению устойчивости дорожных одежд являются: применение полимерно-битумных вяжущих, расширяющих температурный диапазон эксплуатации; использование геосинтетических материалов для армирования основания и равномерного распределения нагрузок; внедрение адаптивных систем водоотвода, способных работать в условиях залповых сбросов воды.

Реализация этих технологических решений требует пересмотра действующих инженерных стандартов и учёта климатической нестабильности на этапах проектирования, строительства и эксплуатации дорог. Комплексное применение рассмотренных методов позволит повысить долговечность транспортной инфраструктуры и снизить экономические потери от воздействия неблагоприятных погодных факторов.

Библиографический список

1. ГОСТ Р 58406.2-2020. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. — М.: Стандартинформ, 2020.

2. Петров, А. Н., Васильев, И. Г., Кузнецов, С. М. Влияние климатических изменений на долговечность транспортных сооружений // Вестник дорожной академии. — 2023. — № 4. — С. 12-18.

- 3. Кутлияров, Д.Н. Оценка состояния и комплексное обустройство водосбора р. Таналык Республики Башкортостан / Кутлияров Д.Н. // диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Московский государственный университет природообустройства. Уфа, 2009

- Кутлияров, Д.Н. Оценка состояния и комплексное обустройство водосбора р. Таналык Республики Башкортостан / Кутлияров Д.Н. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Московский государственный университет природообустройства. Москва, 2009

- Кутлияров, Д.Н. Программа для расчёта фильтрационных параметров при построении депрессионных кривых в теле грунтовых плотин с дренажным устройством (с использованием MS VISUAL С++) / Д.Н. Кутлияров, А.Н. Кутлияров  // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2017617769, 12.07.2017. Заявка № 2017613438 от 17.04.2017.

- Туганова, Л.Р. Актуальные проблемы земельного кадастра Туганова Л.Р., Кутлияров Д.Н., Кутлияров А.Н. В сборнике: Аграрная наука в условиях модернизации и инновационного развития АПК России. Сборник материалов Всероссийской научно-методической конференции с международным участием, посвященной 100-летию высшего аграрного образования в Ивановской области. 2018. С. 396-399.

Сведения об авторах

- Альбина Ленаровна Набиева,  студентка 4 курса,  С-401, факультета природопользования и строительства ФГБОУ ВО Башкирский  ГАУ,  albina.nabieva12@mail.ru

- Ильмир Амирович Кутлияров,  студент 1 курса,  С-101, факультета природопользования и строительства ФГБОУ ВО Башкирский  ГАУ,  ilmir.kutliyarov@gmail.com

- Амир Наилевич Кутлияров, доцент кафедры землеустройства ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, kutliarov-a@mail.ru