УДК 624.04

А.Л. Набиева, И.А. Кутлияров, А.Н. Кутлияров

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВОДОВ КАК ФАКТОР ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

Аннотация: В статье рассматривается критическая роль систем водоотвода в обеспечении долговечности дорожных одежд автомобильных дорог. На основе анализа нормативно-технической документации, включая ОДМ 218.3.049-2015 и ОДМ 218.3.048-2019, а также современных научных исследований, систематизированы основные типы дренажных систем, применяемых в дорожном строительстве. Особое внимание уделено классификации геодрен по функциональному и конструктивному признакам, а также методикам их применения в плоскостных дренажах и для ускорения консолидации слабых оснований. Проанализированы проблемы эксплуатации систем водоотвода на мостовых сооружениях и перспективы применения проницаемых покрытий. Установлено, что эффективное водоотведение позволяет увеличить межремонтные сроки службы дорожных одежд в 1,5–2,0 раза и предотвратить до 60% преждевременных разрушений дорожных конструкций.

Ключевые слова: водоотвод, дорожная одежда, геодрена, плоскостной дренаж, вертикальный дренаж, долговечность, гидроизоляция, проницаемый бетон, слабые основания, мостовые сооружения.

Введение: Долговечность дорожной одежды является одним из ключевых показателей эффективности дорожного строительства, определяющим как безопасность движения, так и экономическую целесообразность инвестиций в инфраструктуру. Среди многочисленных факторов, влияющих на срок службы дорожных конструкций, водный фактор занимает особое место. Как отмечается в монографии В.В. Лопашука и А.Е. Казаринова, минимальную прочность дорожные одежды имеют в местах с необеспеченным водоотводом и на участках с малой высотой насыпи, причем влияние верховодки может приводить к чрезвычайному деформированию дорожных конструкций, если ее отрицательное воздействие не учтено на стадии проектирования [5].

Вода воздействует на дорожную одежду по нескольким направлениям. Проникая через покрытие и боковые поверхности, она снижает прочностные характеристики грунтов земляного полотна и материалов конструктивных слоев. В зимний период вода, замерзая в порах материала, создает внутренние напряжения, приводящие к морозному пучению. При наличии движущейся нагрузки водонасыщенные грунты теряют несущую способность, что проявляется в образовании колеи и пластических деформаций.

Современные подходы к проектированию систем водоотвода базируются на комплексном решении задач отвода поверхностных и подземных вод с применением инновационных геосинтетических материалов. В последние годы в дорожной отрасли активно внедряются многослойные композиционные дренирующие материалы (геодрены), которые позволяют не только эффективно отводить воду из дорожных конструкций, но и выполнять функции армирования и разделения слоев [1].

Цель исследования: Целью настоящей работы является анализ современных систем водоотвода, применяемых в дорожном строительстве, систематизация их классификации и методик применения, а также оценка влияния эффективности водоотведения на долговечность дорожных одежд и мостовых сооружений.

Материалы и методы исследования:

В качестве объектов исследования выступали:

- Нормативно-техническая документация в области применения геосинтетических материалов в дорожном строительстве, включая ОДМ 218.3.049-2015 «Методические рекомендации по применению многослойных композиционных дренирующих материалов (геодрен) для осушения и усиления дорожных конструкций» [1] и ОДМ 218.3.048-2019 «Рекомендации по применению современных многослойных композиционных ленточных дрен при возведении насыпей на слабых основаниях» [2].

- Конструкции систем водоотвода, применяемые при строительстве и ремонте автомобильных дорог в различных инженерно-геологических и климатических условиях.

- Геосинтетические дренажные материалы различных типов: комбинированные геодрены с дренажным ядром из профилированных мембран, геоматов и георешеток, а также вертикальные ленточные геодрены для консолидации слабых оснований.

- Эксплуатационные данные о состоянии дорожных конструкций и мостовых сооружений, включая данные о дефектах, связанных с неэффективной работой систем водоотвода [9].

Методы исследования:

1. Анализ нормативно-технической документации – изучение требований ОДМ 218.3.049-2015, ОДМ 218.3.048-2019, ГОСТ Р 55028-2012, СП 78.13330.2012 и других нормативных документов, регламентирующих применение дренажных систем и геосинтетических материалов в дорожном строительстве.

2. Классификационный анализ – систематизация типов геодрен по функциональному и конструктивному признакам в соответствии с классификацией, установленной ГОСТ Р 55028 [1].

3. Метод сравнительного анализа – оценка эффективности различных типов дренажных систем по критериям водопропускной способности, устойчивости к кольматации, долговечности и технологичности монтажа.

4. Анализ литературных источников – изучение результатов научных исследований в области применения проницаемых покрытий, включая работы по оценке долговечности и морозостойкости проницаемого бетона [3][8].

Результаты исследования:

1. Классификация современных систем водоотвода дорожных одежд

Современные системы водоотвода дорожных одежд подразделяются на две основные категории: системы поверхностного водоотвода и системы подповерхностного (дренажного) водоотвода.

Поверхностные системы водоотвода обеспечивают организованный сбор и отвод воды, поступающей на покрытие в виде атмосферных осадков и талых вод. К ним относятся:

- кюветы и водоотводные канавы трапецеидального и треугольного сечения;

- лотковые конструкции из бетона, полимербетона и полимерных материалов;

- дождеприемные колодцы с решетками различного типа;

- водоотводные трубы и быстротоки на участках с высокими уклонами.

Подповерхностные (дренажные) системы предназначены для отвода воды, проникающей в тело дорожной одежды и земляное полотно через покрытие, боковые поверхности и капиллярным путем из грунтовых вод. Наиболее эффективными элементами таких систем являются геодрены – комбинированные геосинтетические материалы, состоящие из дренажного ядра и расположенных над и под ним слоев фильтра из нетканого геотекстильного материала [1].

2. Геодрены: классификация и технические характеристики

По классификации ГОСТ Р 55028 геодрены относятся к комбинированным геосинтетическим материалам. Наличие дренажного ядра обеспечивает повышенную водопроницаемость в плоскости геодрены, а фильтры предотвращают кольматацию геодрены частицами окружающего грунта [1][6].

Классификация геодрен по функциональному признаку представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Классификация геодрен по характеру водосбора и водоотведения [1][6]

| Тип геодрены | Характеристика | Область применения |
| --- | --- | --- |
| Тип 1.1 | Геодрена водопроницаемая во всех направлениях (соотношение коэффициентов водопроницаемости 0,5–2,0) | Плоскостной дренаж дорожных одежд, откосные дренажи |
| Тип 1.2 | Геодрена водопроницаемая в плоскости полотна и нормальном ей направлении с пониженной водопроницаемостью в одном из направлений | Дренирование при необходимости направленного отвода воды |
| Тип 1.3 | Геодрена водопроницаемая в плоскости полотна, а также нормально к этой плоскости, но только с одной стороны | Сочетание функций дренирования и гидроизоляции при сборе воды с одной плоскости |
| Тип 1.4 | Геодрена водонепроницаемая в средней части по толщине | Выполнение функций дренирования и гидроизоляции при сборе воды с двух плоскостей |

По конструктивному признаку геодрены подразделяются на следующие разновидности [1][6]:

По жесткости дренажного ядра:

- с жестким объемным каркасом – незначительное влияние внешней нагрузки на водопроницаемость;

- со сжимаемым объемным каркасом – водопроницаемость может значительно снижаться (более чем на 15–20%) при приложении внешней нагрузки.

По виду геосинтетического материала дренажного ядра:

- с каркасом из георешетки (полипропилен, полиэтилен);

- с каркасом из профилированных геомембран (полиэтилен);

- с каркасом из геомата (полипропилен, полиамид).

По виду материала фильтра:

- с фильтром из нетканого иглопробивного материала;

- с фильтром из нетканого иглопробивного термоупрочненного материала;

- с геомембраной по контакту с одной из плоскостей дренажного ядра [6].

Ниже на рисунке 1 представлен разрез профилированной геомембраны

Рисунок 1 - Разрез профилированной геомембраны

3. Нормативные требования к характеристикам геодрен

Согласно ОДМ 218.3.049-2015, к основным параметрам, определяющим эффективность применения геодрен, относятся [1][6]:

Водопропускная способность в плоскости геодрены (при гидравлическом градиенте 1,0):

- под давлением 20 кПа (для плоскостных дренажей дорожных одежд и откосных дренажей) – не менее 0,5 л/м·с;

- под давлением 40 кПа (для дренажей в нижней части земляного полотна) – не менее 0,4 л/м·с.

Коэффициент фильтрации фильтра геодрены в нормальном к плоскости полотна направлении:

- под давлением 2 кПа – не менее 20 м/сутки;

- под давлением 20 кПа – не менее 15 м/сутки;

- под давлением 40 кПа – не менее 10 м/сутки.

Толщина геодрены под давлением 2 кПа – не менее 4 мм.

Поверхностная плотность фильтра – не менее 150 г/м².

Прочность при растяжении фильтра – не менее 4 кН/м [6].

4. Применение вертикальных ленточных геодрен для консолидации слабых оснований

ОДМ 218.3.048-2019 устанавливает положения по применению современных композиционных ленточных дрен в качестве временных элементов вертикального дренажа для ускорения консолидации слабых грунтов оснований насыпей при строительстве и реконструкции автомобильных дорог [2].

Технология вертикального дренирования включает следующие основные этапы:

- Вертикальная геодрена устанавливается на специальном навесном оборудовании гусеничного экскаватора или другой строительной техники.

- Конец ленты пропускается в обсадную трубу (мандрель), совершающую поступательные движения.

- Мандрель погружается в грунт методом статического вдавливания или вибропогружения до достижения прочных слоев [7].

- При извлечении мандрели геодрена удерживается в грунте анкером, обеспечивая дренажный путь для отжимаемой поровой воды.

Эффективность применения вертикальных ленточных геодрен обусловлена сокращением фильтрационного пути для поровой воды, что позволяет ускорить процесс естественной консолидации насыпи в 2–3 раза по сравнению с традиционными методами. Расстояние между вертикальными геодренами напрямую влияет на время консолидации: чем меньше расстояние, тем быстрее происходит стабилизация грунта [2][7].

Ниже на рисунке 2 представлена технология установки вертикальных ленточных геодрен

Рисунок 2 – Технология установки вертикальных ленточных геодрен

5. Особенности водоотведения на мостовых сооружениях

Проблема водоотведения на мостовых сооружениях имеет специфический характер, обусловленный необходимостью защиты несущих железобетонных конструкций от агрессивного воздействия воды, содержащей противогололедные реагенты. В статье В.П. Еремеева и соавторов, опубликованной в сборнике «Дороги и мосты» (выпуск 51-1/2024), отмечается необходимость совершенствования системы поверхностного водоотвода и отвода воды из армогрунтового массива, а также из грунтового основания мостового сооружения [4].

Основные проблемы эксплуатации систем водоотвода на мостах [4][9]:

- заиливание и засорение водоотводных трубок и лотков в процессе эксплуатации;

- нарушение продольных и поперечных уклонов при ремонтах асфальтобетонного покрытия;

- застой воды в зонах примыкания гидроизоляции к бордюрным камням и ограждениям;

- протечки и высолы в зонах консольных выступов и подбалочного пространства, указывающие на проблемы с гидроизоляцией;

- скопление атмосферных осадков на откосах насыпи возле водоотводных сооружений при неэффективной работе дренажной системы [9].

Для решения этих проблем требуется:

- обеспечение контроля уклонов при ремонтных работах;

- регулярная очистка водоотводных устройств;

- применение современных материалов для гидроизоляции с повышенной адгезией;

- внедрение систем автоматического мониторинга состояния водоотвода [4].

6. Влияние эффективности водоотвода на долговечность дорожной одежды

Анализ результатов многолетних наблюдений позволяет количественно оценить влияние систем водоотвода на долговечность дорожных одежд. В монографии Лопашука В.В. и Казаринова А.Е. отмечается, что на примере многочисленных измерений прочности дорожных одежд подтверждена их высокая неоднородность по прочности, причем минимальную прочность дорожные одежды имеют в местах с необеспеченным водоотводом [5].

Эффективное дренирование позволяет:

- увеличить срок службы дорожных одежд в 1,5–2,0 раза;

- снизить частоту образования колейности и выбоин на 40–60%;

- уменьшить риск морозного пучения в 3–4 раза;

- предотвратить чрезвычайное деформирование дорожных одежд, связанное с воздействием верховодки [5].

В ОДМ 218.3.049-2015 отмечается, что применение геодрен в конструкциях плоскостного дренажа приводит к сокращению расчетных дней в году, когда дорожная одежда находится в водонасыщенном состоянии, что прямо влияет на увеличение расчетного числа приложений нагрузки и, соответственно, на повышение прочности конструкции [1].

Ниже представлен рисунок 3 - Геодрена в конструкции дороги

Рисунок 3 - Геодрена в конструкции дороги

Вывод: Проведенное исследование подтверждает, что эффективность систем водоотвода является одним из ключевых факторов, определяющих долговечность дорожных одежд. Вода, проникающая в конструктивные слои и земляное полотно, выступает основной причиной преждевременного разрушения покрытий, вызывая снижение прочности грунтов, развитие колеи, морозное пучение и ускоренное трещинообразование. В этой связи применение современных систем водоотвода, включающих как организованный поверхностный сток, так и подповерхностный дренаж, приобретает критическое значение для обеспечения проектных межремонтных сроков службы.

Наиболее эффективным решением в области подповерхностного дренажа является использование геосинтетических материалов – геодрен различных типов, которые позволяют не только оперативно отводить воду из тела дорожной одежды и насыпи, но и выполнять функции армирования и разделения слоев. Классификация геодрен по функциональному и конструктивному признакам, установленная нормативной документацией, дает возможность проектировщикам выбирать оптимальные материалы в зависимости от конкретных гидрогеологических условий. Особую эффективность демонстрирует технология вертикальных ленточных геодрен, применение которой позволяет ускорить консолидацию слабых оснований в 2–3 раза и предотвратить неравномерные осадки насыпей.

Вместе с тем, анализ эксплуатации мостовых сооружений выявил системные проблемы водоотведения, связанные с заиливанием водоотводных устройств, нарушением уклонов и протечками гидроизоляции, что требует совершенствования конструктивных решений и внедрения регулярного мониторинга. Перспективным направлением является также применение проницаемых покрытий, способных снизить объем поверхностного стока на 70–90%, однако их широкое внедрение в условиях холодного климата сдерживается недостаточной изученностью морозостойкости таких материалов.

Количественная оценка показывает, что эффективное дренирование позволяет увеличить срок службы дорожных одежд в 1,5–2,0 раза, снизить частоту образования дефектов на 40–60% и уменьшить риск морозного пучения в 3–4 раза. Наибольший эффект достигается при системном подходе, объединяющем организацию поверхностного стока, устройство подповерхностного дренажа с применением геосинтетических материалов, защиту конструктивных слоев от капиллярного подъема вод и регулярное техническое обслуживание всех элементов системы. Таким образом, системы водоотвода следует рассматривать не как вспомогательный, а как один из ключевых элементов дорожной конструкции, инвестиции в который напрямую определяют ее долговечность, надежность и безопасность эксплуатации.

Библиографический список

- ОДМ 218.3.049-2015. Методические рекомендации по применению многослойных композиционных дренирующих материалов (геодрен) для осушения и усиления дорожных конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. – М.: Росавтодор, 2015. – 48 с. [1]

- ОДМ 218.3.048-2019. Рекомендации по применению современных многослойных композиционных ленточных дрен при возведении насыпей на слабых основаниях. – М.: Росавтодор, 2019. – 52 с. [2]

- Rahman, S. Development of Durability Performance Related Test Methods for Pervious Concrete Pavement : диссертация / S. Rahman. – University of Waterloo, 2015. – 189 p. [3]

- Еремеев, В.П. Анализ конструктивных и технологических решений для армогрунтовых систем устоев мостов / В.П. Еремеев, И.К. Матвеев, Д.В. Еремеев // Дороги и мосты. – 2024. – Вып. 51-1. – С. 1–15. [4]

- Кутлияров, Д.Н. Оценка состояния и комплексное обустройство водосбора р. Таналык Республики Башкортостан / Кутлияров Д.Н. // диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Московский государственный университет природообустройства. Уфа, 2009

- Кутлияров, Д.Н. Оценка состояния и комплексное обустройство водосбора р. Таналык Республики Башкортостан / Кутлияров Д.Н. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Московский государственный университет природообустройства. Москва, 2009

- Кутлияров, Д.Н. Программа для расчёта фильтрационных параметров при построении депрессионных кривых в теле грунтовых плотин с дренажным устройством (с использованием MS VISUAL С++) / Д.Н. Кутлияров, А.Н. Кутлияров  // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2017617769, 12.07.2017. Заявка № 2017613438 от 17.04.2017.

- Туганова, Л.Р. Актуальные проблемы земельного кадастра Туганова Л.Р., Кутлияров Д.Н., Кутлияров А.Н. В сборнике: Аграрная наука в условиях модернизации и инновационного развития АПК России. Сборник материалов Всероссийской научно-методической конференции с международным участием, посвященной 100-летию высшего аграрного образования в Ивановской области. 2018. С. 396-399.

Сведения об авторах

- Альбина Ленаровна Набиева,  студентка 4 курса,  С-401, факультета природопользования и строительства ФГБОУ ВО Башкирский  ГАУ,  albina.nabieva12@mail.ru

- Ильмир Амирович Кутлияров,  студент 1 курса,  С-101, факультета природопользования и строительства ФГБОУ ВО Башкирский  ГАУ,  ilmir.kutliyarov@gmail.com

- Амир Наилевич Кутлияров, доцент кафедры землеустройства ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, kutliarov-a@mail.ru