УДК 625.73

Б.Е. Чупилко, И.А. Кутлияров, А.Н. Кутлияров

ФГБОУ Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Аннотация. В статье рассматривается практическое применение модуля «Геоника» (надстройка «Автомобильные дороги») в среде nanoCAD для автоматизированного проектирования автомобильных дорог. Описана последовательность основных этапов: от настройки рабочей среды, создание поверхности, построения цифровой модели рельефа, создания трассы, продольного и поперечных профилей. Особое внимание уделено динамической взаимосвязи объектов.

Ключевые слова: NanoCAD GeoniCS, автоматизированное проектирование, автомобильные дороги, цифровая модель рельефа, трассирование, продольный профиль, поперечные профили, земляные работы, TIN (триангуляционная нерегулярная сеть).

Введение. Современное проектирование автомобильных дорог требует высокой точности, соблюдения жёстких нормативных требований и сокращения сроков выпуска документации. Решение этих задач невозможно без использования систем автоматизированного проектирования (САПР). В условиях перехода на отечественное программное обеспечение особую актуальность приобретают инструменты, работающие на базе российских платформ.

Одним из таких решений является модуль «GeoniCS» для nanoCAD. Этот комплекс позволяет вести автоматизированное проектирование — от обработки геодезических изысканий до формирования чертежей и ведомостей. Все создаваемые объекты (трасса, поверхность, профили) остаются динамически связанными, что исключает необходимость ручной перерисовки при внесении изменений и гарантирует целостность данных.

Цель данной статьи — представить последовательную технологию работы в nanoCAD GeoniCS на примере основных этапов дорожного проектирования. Рассматриваемые шаги отражают типовой процесс, который может быть адаптирован под конкретные задачи и сложность объекта.

Прежде чем приступить к самому проектированию, необходимо настроить программу на использование шаблона «Автомобильные дороги», что загружен по умолчанию (рисунок 1). Он содержит надстройки для построения дороги.

Рисунок 1 — Настройка использования шаблона

Далее открывая вкладку геоточки расставляем их (рисунок 2). После создаём поверхность на основе геоточек (рисунок 3), для этого используем карту с наличием горизонталей (рисунок 4). Затем создаём «чёрную» поверхность на их основе и получаем TIN модель (триангуляционная нерегулярная сеть) (рисунок 5)

Рисунок 2 — Расстановка геоточек

| Рисунок 3 — Список геоточек | Рисунок 4 —Геоточки на чертеже | Рисунок 5 — Триангуляционная нерегулярная сеть |
| --- | --- | --- |

Создаём трассу между двумя населёнными пунктами (рисунок 6) при помощи построения трассы (рисунок 7). При этом система автоматически разбивает пикетаж, обозначает начало и конец круговых и переходных кривых, вершины углов поворота.

| Рисунок 6 — Построение трассы на чертеже | Рисунок 7 — Создание трассы |
| --- | --- |

Создаём разбивочную ведомость в который есть пикетаж, длина и угол поворота дороги (рисунок 8). Далее на вкладке профиля создаём окно профиля (рисунок 9), которое будет нашим продольным профилем после дальнейших действий (рисунок 10)

| Рисунок 8 — Разбивочная ведомость | Рисунок 9 — Создание окна профиля |
| --- | --- |

Рисунок 10 — Пустое окна профиля

Создадим сначала рельеф при помощи «чёрной» поверхности (рисунок 11), настраиваем так, чтобы получить шаг точек по трассе равным 20 метрам (рисунок 12).

| Рисунок 11 — Функция создание по поверхности | Рисунок 12 — Создание профиля рельефа |
| --- | --- |

Далее вычерчиваем нашу дорогу старясь соблюсти баланс земляных работ и получаем в итоге чертёж продольного профиля (рисунок 13)

Рисунок 13 — Окна профиля с «красными» и «черными» отметками

Настраиваем данные профиля (рисунок 14), шапку при необходимости м получаем продольный профиль.

Рисунок 14 — Продольный профиль

Для того чтобы создать поперечный профиль нужно при помощи вкладки сечения (рисунок 15) создать сечения по трассе (рисунок 16).

| Рисунок 15 — Создание линий сечений | Рисунок 16 — Трасса с отметками сечений |
| --- | --- |

После того как сечения трассе были созданы при помощи вкладки коридор: создаем поперечное сечение из конструкций (рисунок 17), входящие в библиотеку конструкций модуля NanoCAD GeoniCS (рисунок 18).

| Рисунок 17 — Создание конструкций | Рисунок 18 — Библиотека конструкций |
| --- | --- |

Получаем поперечный профиль собранной из блоков: дорожной полосы, бордюров и откосов (рисунок 19)

Рисунок 19 — Поперечный профиль

Заключение. Описанная последовательность действий показывает, как в NanoCAD GeoniCS можно создать автомобильную дорогу, а также продольный и поперечный профиль. Каждый этап — от создания поверхности рельефа до построения сечений и расчёта объёмов земляных работ — выстроен в единую технологическую цепочку, где все объекты (трасса, поверхность, профили) остаются динамически связанными.

Библиографический список

- Носов С.В., Бондаренко А.А. Анализ современного состояния дорожного хозяйства России // Транспортное строительство. – 2023. – № 5. – С. 12–18.

- Сиденко В.М., Рокас С.Ю. Фактические сроки службы дорожных одежд в РФ: статистический анализ // Наука и техника в дорожной отрасли. – 2022. – № 3. – С. 24–29.

- Отчёт о ходе внедрения стандартов Superpave в Российской Федерации / Росавтодор. – М., 2023. – 45 с.

- Koerner R.M. Designing with Geosynthetics. – 7th ed. – Xlibris, 2021. – 950 p.

- Zhang H., Wang Y. Frost heave control in seasonal frost regions: case studies from China // Cold Regions Science and Technology. – 2021. – Vol. 191. – P. 103–115.

- СП 78.13330.2022 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция». – М., 2022.

- Кутлияров, Д.Н. Оценка состояния и комплексное обустройство водосбора р. Таналык Республики Башкортостан / Кутлияров Д.Н. // диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Московский государственный университет природообустройства. Уфа, 2009

- Кутлияров, Д.Н. Оценка состояния и комплексное обустройство водосбора р. Таналык Республики Башкортостан / Кутлияров Д.Н. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Московский государственный университет природообустройства. Москва, 2009

- Кутлияров, Д.Н. Программа для расчёта фильтрационных параметров при построении депрессионных кривых в теле грунтовых плотин с дренажным устройством (с использованием MS VISUAL С++) / Д.Н. Кутлияров, А.Н. Кутлияров  // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2017617769, 12.07.2017. Заявка № 2017613438 от 17.04.2017.

- Туганова, Л.Р. Актуальные проблемы земельного кадастра Туганова Л.Р., Кутлияров Д.Н., Кутлияров А.Н. В сборнике: Аграрная наука в условиях модернизации и инновационного развития АПК России. Сборник материалов Всероссийской научно-методической конференции с международным участием, посвященной 100-летию высшего аграрного образования в Ивановской области. 2018. С. 396-399.

- Kutliyarov, D.N. Очистка нефтяных шламов / Kutliyarov D.N., Kutliyarov A.N. // Oil and Gas. 2016. № 6 (96). С. 93-98.

- Кутлияров, А.Н. Земли в Республике Башкортостан: охрана и мониторинг / Кутлияров А.Н., Кутлияров Д.Н., Рамазанова Г.З. // В сборнике: Молодежная наука и АПК: проблемы и перспективы. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. Башкирский государственный аграрный университет. 2014. С. 213-218.

Сведения об авторах

Чупилко Борис Евгеньевич – студент 4 курса направления подготовки Строительство ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Boris23233@yandex.ru.

Кутлияров Ильмир Амирович - студент 1 курса направления подготовки Строительство ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, ilmir.kutliyarov@gmail.com

Кутлияров Амир Наилевич–канд. экон. наук, доцент кафедры землеустройства ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Kutliarov-a@mail.ru