Группа № 8 (1) Профессия Швея  Производственная практика

Дата:

Мастер производственного обучения Белова О.И

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Обработка низа рукава притачной манжетой.

| Эскиз, технология выполнения | Инструменты и оборудование | Материалы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Приколоть обтачку к рукаву поверх метки разреза лицевой стороной к изнаночной стороне. 22.2 2. С изнаночной стороны рукава проложить по строчке по обе стороны от разметки близко к ней, у верхнего конца строчек сделайте 2−3 поперечных стежка. Между строчками выполнить разрез, в конце разреза ткань надсечь в уголки наискосок. 3. Обтачку отвернуть на лицевую сторону и заметать. Края разреза приутюжить, отстрочить в край. Срезы обтачки приколоть и настрочить в край, как в нашем случае. 4. Приколоть внешнюю деталь каждой манжеты к нижнему срезу рукава лицевой стороной к лицевой стороне, оставив у края разреза выступающими припуски. Притачать. Припуски шва притачивания заутюжьте на манжету. | - Универсальная машина челночного стежка для легких и средних материалов или средних и тяжелых материалов – одноигольная прямострочная машина Jack JK-F4H - Универсальная машина челночного стежка для легких и средних тканей с верхним игольным продвижением - Двухигольная машина челночного стежка JUCK JK-58450C-005 - Плоскошовная машина для заготовки шлевок Siruba F007J-U122-232/FP - 3-х ниточный оверлок для средних материалов Ш-4,8 мм Juki MO-6804S-OE4-30H - 5-ти ниточный оверлок для средних материалов шш-10мм Juki MO-6716-FH6-60H - Парогенератор - Утюг электропаровой - Утюжильный стол - Полуавтомат для пришивания пуговиц Gemsy GEM 373 - Линейка - См. лента - Мел портновский - Наперсток - Иглы для швейной машины № 100-110 | 1.Ткань костюмная С51 2.Ткань Гретта арт.4С5-КВ смесовая 3.Швейные иглы №100-110 4.Нитки армированные в цвет ткани № 45-55 для внутренних швов, контрастные цвета для отделочных строчек 5.Клеевая ткань 6.Замок молния 15-25 см 7.Пуговицы в цвет ткани 17мм 8.Светоотражающие ленты. |  |
| Эскиз, технология выполнения | Инструменты и оборудование |  | Материалы |
| 5. На внутренней детали манжеты заутюжить на изнаночную сторону припуск по верхнему срезу. Наложить внутреннюю деталь на внешнюю деталь манжеты лицевой стороной к лицевой стороне, приколоть вдоль коротких и нижних срезов. Притачать делая закрепки в начале и конце строчки. Припуски шва срезать до ширины ок. 3 мм. 6. Припуски притачивания заутюжить в сторону манжеты. 7.Заколоть булавками и настрочить подманжету делая закрепки в конце и начале строчки на внешнюю манжету на о,1-0,2 мм так , чтобы строчка с лицевой стороны расположилась в шве притачивания. 8. Заключительное ВТО, приутюжить манжету. | - Универсальная машина челночного стежка для легких и средних материалов или средних и тяжелых материалов – одноигольная прямострочная машина Jack JK-F4H - Универсальная машина челночного стежка для легких и средних тканей с верхним игольным продвижением - Двухигольная машина челночного стежка JUCK JK-58450C-005 - Плоскошовная машина для заготовки шлевок Siruba F007J-U122-232/FP - 3-х ниточный оверлок для средних материалов Ш-4,8 мм Juki MO-6804S-OE4-30H - 5-ти ниточный оверлок для средних материалов шш-10мм Juki MO-6716-FH6-60H - Парогенератор - Утюг электропаровой - Утюжильный стол - Полуавтомат для пришивания пуговиц Gemsy GEM 373 - Линейка - См. лента - Мел портновский - Наперсток - Иглы для швейной машины № 100-110 |  | 1.Ткань костюмная С51 2.Ткань Гретта арт.4С5-КВ смесовая 3.Швейные иглы №100-110 4.Нитки армированные в цвет ткани № 45-55 для внутренних швов, контрастные цвета для отделочных строчек 5.Клеевая ткань 6.Замок молния 15-25 см 7.Пуговицы в цвет ткани 17мм 8.Светоотражающие ленты. |

| Требования к пошиву, ТУ, термины. | Безопасные условия труда |
| --- | --- |
| Манжета (франц. manchette) — деталь, оформляющая низ рукавов и брюк. Может быть притачной или цельновыкроенной с основными частями рукавов или брюк. М. по низу рукавов могут быть мягкими, жесткими (накрахмаленными) или с формоустойчивой жесткой прокладкой внутри. Мода на М. в брюках началась в 1922 г., когда принц Уэльский во время дождя подвернул низ брюк. Манжеты могут быть притачные и цельнокроенные с рукавом, отложные и обычные. В мужских и детских сорочках н.н.о. манжеты проходит вдоль детали, в других видах изделий – как на рукаве. В изделиях легкого ассортимента при простой форме манжеты ее выполняют цельнокроенной с внутренней частью (подманжетой или подкладкой манжеты). В этом случае обработка сводится к ее дублированию, обтачиванию боковых срезов и вывертыванию на лицевую сторону. В изделиях верхнего ассортимента к моменту присоединения к рукаву манжеты часто бывают собранными в кольцо, то есть притачивание производится по замкнутому контуру. Для этого после дублирования стачиваются боковые срезы манжеты ш.ш. 1 см (стр. 1), швы разутюживаются. Манжета обтачивается по нижнему срезу уже заготовленной подкладкой манжеты ш.ш. 0,5-0,7 см (стр. 3). Подкладка отгибается на изнаночную сторону манжеты; обтаченный край приутюживается с выправлением канта из манжеты, прокладывается отделочная строчка (стр. 4). | К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. I. До начала работы на швейной машине 1. Приведите в порядок свою одежду. 2. Проверьте свое рабочее место, подготовьте его так, чтобы работать было удобно и безопасно. Проверьте, установлена ли лапка с предохранителем от прокола пальцев, имеются ли ограждения на вращающихся частях швейной машины. 3. Убедитесь, что все в порядке, и приступайте к работе. Во время работы 1.Не отвлекайтесь и не отвлекайте соседей посторонними разговорами. 2.Выполняйте только ту работу, которая вам поручена. 3.Не кладите около вращающихся частей машины ножницы, отвертку, пинцет и другие инструменты. 4.Не пользуйтесь для работы затупленной или искривленной иглой, петлителем с затупленным носиком. 5.Тормозите машину только педалью, не тормозите маховое колесо и не ускоряйте его движением руки. 6.Не производите чистку и смазку машины на ходу. 7.Не надевайте ремень машины на шкив самостоятельно, вызывайте механика. 8.Не допускайте к рабочему месту посторонних лиц. 9.Следите за состоянием проходов, не устраивайте завалов в местах встречных движений работающих. III. По окончании работы Приведите в порядок рабочее место, отключите машину от сети Вычистите и смажьте машину. Сообщите мастеру о неполадках, если они имеются. Для работающих с электроутюгом: 1. Проверьте изоляцию шнура (нет ли на нем оголенных мест). Убедитесь в исправности утюга и отсутствии открытых клемм. 2. На полу у гладильного стола положите диэлектрический коврик. 3. При включении утюга беритесь только за деревянную ручку рубильника либо за пусковую кнопку, следите, чтобы рубильник был закрыт предохранительным кожухом, и не снимайте его. 4. Не допускайте падения утюга, перекручивания провода, образования на нем петель и узлов 5. Не работайте с неисправным утюгом. Техника безопасности при работе с ножницами 1. Храните ножницы в указанном месте в определённом положении. 2. При работе внимательно следите за направлением резания. 3. Не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 4. Не держите ножницы лезвием вверх. 5. Не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями. 6. Не режьте ножницами на ходу. 7. Не подходите к товарищу во время работы. 8. Передавайте закрытые ножницы кольцами вперёд. 9. Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от лезвия. |

Тест по теме «Обработка низа рукава притачной манжетой» выполнять письменно

1) Назовите необходимость применения клеевой прокладки в манжете

А) Для устойчивости, упругости, жесткости

Б) Для разнообразия

В) Для красоты

2) Перечислите виды прокладочных материалов для обработки манжет в изделиях из легких тканей

А) В легких изделиях прокладочный материал не используется

Б) Любой тонкий материал

В) Флизелин, клеевая прокладка, прокламелин

3) Назовите какую часть манжеты дублируют

А) Внешнюю часть

Б) Наружную часть

В) Обе части

4) Назовите размер выметывания канта

А) 0,5

Б) 0,8

В) 0,7

5) Назовите из скольких деталей состоит манжета

А)2

Б)3

В)4

6) Перечислите виды манжет

А) Притачные, замкнутые

Б) Обметанные, замкнутые

В) Стачанные, замкнутые

7) Назовите ширину шва обтачивания срезов манжеты

А) Швом шириной 0.6 см

Б) Швом шириной 0.8 см

В) Швом шириной 0.5 см

Задание 2

1) Назовите как проходит нить основы в одношовном рукаве

2) Перечеслите срезы одношовного рукава

3) Назовите какими способами можно обработать низ рукава