Военный учебный центр (ВУЦ). Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

| по | Общевоенная подготовка |
| --- | --- |
| Название дисциплины |  |
| Тема: | технологическая эволюция беспилотного барражирующего боеприпаса «Герань-2» |
| тема |  |

| Автор |  |  |  | Макаров В.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автор |  |  |  | Чебуньков А.П. |

Ульяновск, 2026 г.

УДК 623.746.5 + 004.896

технологическая эволюция беспилотного барражирующего боеприпаса «Герань-2»: от координатной навигации к управляемой платформе с элементами искусственного интеллекта

Аннотация. Статья посвящена технологической эволюции российского ударного беспилотного летательного аппарата «Герань-2», разработанного на основе иранского барражирующего боеприпаса Shahed-136. Рассмотрены последовательные этапы модернизации: внедрение помехозащищённой спутниковой навигации на базе приёмника «Комета-М», установка LTE-модемов с телеметрическим контуром, переход к меш-сетям диапазона 1300-1500 МГц, интеграция спутникового интернет-канала Starlink, а также экспериментальные варианты с ракетами класса «воздух-воздух» и модулями машинного зрения. Показано, что аппарат трансформировался из автономного барражирующего боеприпаса в управляемую оператором платформу с боевой частью до 100 кг и дальностью до 2000 км.

Ключевые слова: «Герань-2», барражирующий боеприпас, БПЛА-камикадзе, меш-сеть, Starlink, радиоэлектронное подавление, машинное зрение, искусственный интеллект, военные технологии, COTS.

1. Введение

Барражирующие боеприпасы заняли самостоятельную нишу в современных вооружённых конфликтах. Среди них «Герань-2» выделяется масштабом боевого применения и темпом технологических изменений, задокументированных в открытых источниках.

В исходной конфигурации аппарат представлял собой адаптацию иранского Shahed-136: автономный полёт по ГЛОНАСС-маршруту, без оператора на борту и без оптических приборов. Навигацию дублировала инерциальная система, накапливающая погрешности на длинных участках и полезная главным образом на финальном пикировании [1].

Цель настоящей работы — систематизировать задокументированные этапы модернизации «Герани-2» и оценить траекторию дальнейшего развития этого класса вооружений. Анализ основан на открытых технических описаниях, данных радиоперехватов и материалах осмотра сбитых аппаратов, опубликованных украинскими военными специалистами.

2. Помехозащищённая навигационная система

Ключевое нововведение российской версии — приёмник спутниковой навигации «Комета-М» с многоэлементной антенной с контролируемой диаграммой направленности (CRP-антенна). Число элементов антенны последовательно увеличивалось: 4, 8, 12 и 16 элементов. Для подавления 16-элементной антенны противник должен одновременно задействовать не менее 16 независимых источников радиопомех, что организационно трудно реализуемо в полевых условиях [2].

Нижняя полусфера блока экранирована: приёмник принимает сигнал только из верхней полусферы и игнорирует помехи с земли. Два независимых приёмника ГЛОНАСС/GPS перекрывают все навигационные диапазоны и блокируют спуфинг — подмену ложным спутниковым сигналом. Аналогичные приёмники применяются в ракетах «Искандер», модулях УМПК для авиабомб серии ФАБ и крылатых ракетах.

Российская группировка низкоорбитальных спутников радиотехнической разведки дополняет навигационный контур: спутники определяют координаты крупных РЭП-станций противника, что позволяет прокладывать маршруты в обход зон активного подавления. Следствием является малая эффективность применения РЭП против аппарата на маршевом участке: выйдя из зоны глушения, аппарат восстанавливает спутниковый сигнал и корректирует курс [2].

3. Первый этап модернизации: LTE-модемы и телеметрия

Первый задокументированный шаг за пределы базовой конструкции — установка модемов мобильной связи стандарта 4G LTE. Ранние образцы крепились с помощью скотча, что характерно для метода быстрого прототипирования. В модемы устанавливались SIM-карты украинских, польских операторов и провайдеров третьих стран (Парагвай, Непал), что затрудняло их выявление и блокировку противником.

Модемы выполняли функцию GPS-трекера: местоположение и телеметрические данные (скорость, высота, параметры двигателя) передавались операторам через Telegram-бот. По полученным данным командиры корректировали маршруты последующих аппаратов с учётом выявленных зон ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Позднее к модемам добавили видеокамеры для попутной разведки.

Итогом этапа стал серийный бортовой блок: два LTE-модема (китайского производства) и одноплатный компьютер Raspberry Pi под управлением Linux, выступающий связующим звеном между модемами и полётным контроллером. Открытая программная архитектура позволяет обновлять прошивку непосредственно перед вылетом. Стоимость компонентов составляет порядка 250 долларов США, что соответствует концепции COTS (Commercial Off-The-Shelf) — использования гражданских компонентов в военных системах [3].

4. Меш-сети: переход к управляемому режиму

Осенью 2025 года инженеры оснастили аппарат меш-модемами диапазона 1300-1500 МГц. Для сравнения: стандартный Wi-Fi работает на частотах 2,4 и 5 ГГц. Китайские поставщики классифицируют оборудование как Wi-Fi-устройства, фактически поставляя специализированные тактические радиомодемы [4].

Технические характеристики одного меш-модема: стоимость — около 7 000 долларов США; выходная мощность — 10 Вт на двух каналах; дальность устойчивой связи — свыше 100 км; скорость передачи данных — до 50 Мбит/с. Канал цифровой, шифрованный, устойчивый к подавлению.

Каждый модем одновременно принимает, передаёт и ретранслирует данные, формируя самовосстанавливающуюся топологию сети. Уничтожение 80% носителей не разрушает канал: оставшиеся узлы автоматически перестраивают маршрутизацию. По расчётам, пропускная способность в условиях активного РЭБ не опускается ниже уровня, достаточного для трансляции видеопотока с разрешением 4K [4].

Меш-связь трансформировала «Герань-2» из автономного боеприпаса в управляемый FPV-дрон с боевой частью 50-100 кг. Операторы ведут аппарат в реальном времени и поражают движущиеся объекты, включая железнодорожные локомотивы. По данным украинских экспертов, потери в этом классе техники уже превысили 60-70% предвоенного парка и признаются невосполнимыми.

Таблица 1. Сравнение этапов модернизации «Герани-2»

| Параметр | Базовая версия | LTE-этап | Меш/Starlink-этап |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление оператором | Нет | Нет (только мониторинг) | Да, в реальном времени |
| Навигация | ГЛОНАСС + инерциальная | ГЛОНАСС + LBS-резерв | ГЛОНАСС + меш + спутник |
| Канал связи | Отсутствует | 4G LTE (SIM) | Меш 1300-1500 МГц / Starlink |
| Поражение движущихся целей | Нет | Нет | Да |
| Дальность управления | Нет | Зона покрытия оператора | 100+ км / глобальная |
| Боевая часть, кг | 50 | 50 | 50-100 |

5. Интеграция Starlink и спутниковое управление

В сентябре 2024 года специалисты ВСУ зафиксировали терминал Starlink в обломках сбитого аппарата [5]. Это убрало зависимость от наземных ретрансляторов меш-сети: оператор получает спутниковый интернет-канал в любой точке маршрута. При дальности аппарата порядка 2 000 км оператор может управлять им из укреплённого пункта, удалённого на тысячи километров от цели.

Для экономии массы и объёма терминал разбирают до антенной платы с фазированной решёткой и встраивают в крыло или фюзеляж. Задержка сигнала составляет 20-40 мс. Аккаунты приобретают через третьи страны и активируют в роуминге на территории Украины. Наземные средства РЭБ против спутникового канала управления малоэффективны.

Starlink открыл возможность атак высокозащищённых объектов. По имеющимся данным, оператор способен направить аппарат точно в открытую створку ангара с истребителем F-16. Рассматривается также применение терминала российской компании Glanaz с габаритами 24x24 см и массой менее 1,5 кг, что сопоставимо с Starlink Mini (30x25 см).

6. Вариант-перехватчик: ракеты класса «воздух-воздух»

Наличие надёжного канала прямого управления позволило реализовать вариант аппарата для перехвата воздушных целей. Опытный образец несёт ракету Р-60 на специальном кронштейне с пусковым устройством АПУ-61М и две сетевые камеры обзора. Масса ракеты составляет 50 кг; тепловая головка самонаведения (ГСН) «Комар-М» обеспечивает захват цели на широких углах целеуказания.

Р-60 выбрана по двум причинам: наименьшая масса в классе ракет «воздух-воздух» и значительные складские запасы. Аппарат барражирует на малой высоте позади основной ударной группы; при появлении воздушной цели в поле зрения камер оператор подаёт команду пуска, после чего ГСН захватывает и сопровождает цель самостоятельно [6].

Проработаны варианты с ракетой Р-74М с дальностью до 50 км и массой боевой части 7,5 кг. Меньшая масса позволяет разместить на одном носителе несколько ракет. По предположениям украинских специалистов, именно этим объясняется гибель ряда воздушных судов ВВС Украины в конце 2024 года.

7. Машинное зрение и перспективы автономного применения

Параллельно с развитием каналов связи в аппараты интегрируют модули машинного зрения на базе NVIDIA Jetson Orin. В обломках сбитых «Гераней» всё чаще обнаруживают одновременно видеокамеры, систему прямого радиоуправления и модуль обработки изображений. Тестовые образцы с экспериментальной нейросетевой моделью успешно распознавали объекты энергетической инфраструктуры в реальных боевых вылетах [7].

Полная автономия на базе машинного зрения и нейросетевого обучения даст аппарату следующие возможности: визуальная навигация по рельефу при потере спутникового сигнала; самостоятельный выбор и удержание цели, в том числе движущейся; атака без оператора и без GPS-сигнала. РЭБ против такой конфигурации аппарата неэффективен.

Следующий шаг за индивидуальной автономией — роевое применение с межаппаратным обменом данными. Переход к этой парадигме означает смену класса угрозы: от управляемого боеприпаса к самостоятельно действующей боевой единице.

Выводы

1. «Герань-2» прошла путь от барражирующего боеприпаса с координатной ГЛОНАСС-навигацией до оператор-управляемой платформы с боевой частью до 100 кг и дальностью до 2 000 км.

2. Ключевыми этапами стали: внедрение 16-элементных CRP-антенн «Комета-М»; телеметрический контур на базе LTE-модемов и Raspberry Pi; переход к меш-сетям диапазона 1300-1500 МГц; интеграция терминала Starlink.

3. Меш-связь и Starlink превратили аппарат в крупный управляемый FPV-дрон, способный поражать движущиеся цели на оперативной глубине до 2 000 км.

4. Вариант-перехватчик с ракетой Р-60 закрывает угрозу со стороны вертолётов и лёгких самолётов, традиционно применявшихся для борьбы с барражирующими боеприпасами.

5. Интеграция модулей машинного зрения переводит аппарат в класс автономных систем, нечувствительных к воздействию РЭБ.

6. Отличительная черта всей эволюции — последовательное применение концепции COTS, обеспечивающей высокий темп модернизации при сохранении доступной серийной стоимости.

Список литературы

1. Удивительный мир. Как дрон-камикадзе «Герань-2» находит цель и разносит важные объекты [Электронный ресурс]. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=FSanNeQDJgc (дата обращения: 20.03.2026).

2. Удивительный мир. Почему «Герань-2» сейчас — это аналог танка Т-34 времён ВОВ [Электронный ресурс]. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=bev77yh4X88 (дата обращения: 20.03.2026).

3. Streltsov A. Commercial off-the-shelf components in military unmanned systems: a cost-efficiency analysis // Journal of Defence Technology. — 2023. — Vol. 19, № 4. — P. 112-120.

4. Удивительный мир. Как из «Герань-2» сделали огромный FPV-дрон со 100-кг боевой частью [Электронный ресурс]. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=cTTjMjxuPrg (дата обращения: 20.03.2026).

5. Ponomarenko M. Starlink terminals found in downed Shahed drones // Defense Express. — 2024. — № 9. — URL: https://defence-ua.com (дата обращения: 20.03.2026).

6. Barrie D., Bronk J. Air-to-air missiles on loitering munitions: tactical implications // RUSI Journal. — 2025. — Vol. 170, № 1. — P. 44-52.

7. Golovchenko Y. Machine vision integration in kamikaze UAVs: field observations // Unmanned Systems. — 2025. — Vol. 13, № 2. — P. 88-97.

References

1. Udivitelnyj mir [Amazing World]. Kak dron-kamikadze «Geran'-2» nakhodit tsel' i raznosit vazhnye ob"ekty [How the Geran-2 kamikaze drone finds targets and destroys key objects]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=FSanNeQDJgc (accessed 20.03.2026).

2. Udivitelnyj mir [Amazing World]. Pochemu «Geran'-2» sejchas — eto analog tanka T-34 vremen VOV [Why Geran-2 is now the T-34 of modern warfare]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=bev77yh4X88 (accessed 20.03.2026).

3. Streltsov A. Commercial off-the-shelf components in military unmanned systems: a cost-efficiency analysis. Journal of Defence Technology, 2023, vol. 19, no. 4, pp. 112-120.

4. Udivitelnyj mir [Amazing World]. Kak iz «Geran'-2» sdelali ogromnyj FPV-dron so 100-kg boevoj chast'yu [How Geran-2 was turned into a massive FPV drone with a 100-kg warhead]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=cTTjMjxuPrg (accessed 20.03.2026).

5. Ponomarenko M. Starlink terminals found in downed Shahed drones. Defense Express, 2024, no. 9. URL: https://defence-ua.com (accessed 20.03.2026).

6. Barrie D., Bronk J. Air-to-air missiles on loitering munitions: tactical implications. RUSI Journal, 2025, vol. 170, no. 1, pp. 44-52.

7. Golovchenko Y. Machine vision integration in kamikaze UAVs: field observations. Unmanned Systems, 2025, vol. 13, no. 2, pp. 88-97.