УДК 629.331:621.43

ВЛИЯНИЕ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПУСКОВЫЕ КАЧЕСТВА И ИЗНОС АВТОМОБИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ (НА ПРИМЕРЕ LADA KALINA 1 2012 Г.В. В УСЛОВИЯХ УРАЛА)

Автор:

Соболева В.А.,

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», факультет: профессионального образования, специальность 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Руководитель:

Лепихин А.В.

Старший преподаватель кафедры общенаучных дисциплин

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,

г. Лысьва, 2026

Аннотация: в статье рассматривается комплексное влияние устойчивых низких температур (до –40 °С), характерных для зимних условий Урала, на пусковые качества и повышенный износ бензинового двигателя внутреннего сгорания легкового автомобиля LADA Kalina первого поколения (2012 года выпуска) с силовым агрегатом ВАЗ-11186. Проанализированы основные физико-химические факторы, затрудняющие холодный пуск: рост вязкости моторного масла, снижение ёмкости и пускового тока аккумуляторной батареи, ухудшение испаряемости топлива и образование конденсата в системе питания. Приводятся справочные данные, демонстрирующие, насколько падает эффективность штатной АКБ при отрицательных температурах, как возрастает момент сопротивления прокрутке коленчатого вала в зависимости от класса масла и насколько увеличивается эквивалентный пробег износа за один холодный пуск. Предложены практические мероприятия по адаптации автомобиля к уральской зиме, включая выбор синтетического масла 0W-40 или 5W-40, установку предпускового подогревателя и аккумуляторной батареи увеличенной ёмкости. Даны рекомендации по корректировке регламентов технического обслуживания. Статья ориентирована на специалистов по технической эксплуатации автомобилей и студентов транспортных направлений.

Ключевые слова: низкие температуры, холодный пуск, пусковые качества, износ двигателя, LADA Kalina, Урал, моторное масло, аккумуляторная батарея, предпусковой подогреватель.

INFLUENCE OF LOW AMBIENT TEMPERATURES ON THE STARTING PERFORMANCE AND WEAR OF AN AUTOMOBILE ENGINE (CASE STUDY OF LADA KALINA 1 MY 2012 IN THE URALS CLIMATE)

Author:

Soboleva V.A.

Perm National Research Polytechnic University (PNRPU), Faculty of Professional Education, Program 23.03.03 "Operation of Transport and Technological Machines and Complexes"

Supervisor:

Lepikhin A.V.

Senior Lecturer, Department of General Scientific Disciplines

Perm National Research Polytechnic University (PNRPU)

Lysva, 2026

Abstract: The paper considers the complex influence of stable low temperatures (down to –40 °C) typical of the Ural winter on the starting performance and increased wear of the gasoline internal combustion engine of a LADA Kalina first generation (MY 2012) equipped with the VAZ-11186 engine. The main physical and chemical factors hindering a cold start are analysed: increase in engine oil viscosity, reduction in battery capacity and cranking current, deterioration of fuel volatility and formation of condensate in the fuel system. Reference data are provided showing how much the standard battery performance drops at subzero temperatures, how the crankshaft rotating resistance torque increases depending on oil grade, and how much equivalent wear mileage grows per one cold start. Practical measures for adapting the vehicle to the Ural winter are proposed, including the use of synthetic 0W-40 or 5W-40 oil, installation of a pre-heater and a battery of increased capacity. Recommendations on adjusting the routine maintenance intervals are given. The paper is intended for specialists in vehicle technical operation and for students of transport specialties.

Keywords: low temperatures, cold start, starting performance, engine wear, LADA Kalina, Urals, engine oil, battery, pre-heater.

Эксплуатация автомобилей в районах с резко континентальным климатом, к которым относится Урал, сопряжена с длительным воздействием отрицательных температур, нередко достигающих –35…–40 °С. Для легковых автомобилей, используемых в бытовом и служебном секторе, проблема надёжного пуска двигателя и минимизации его износа в зимний период приобретает первостепенное значение. Массовый представитель отечественного автопрома – LADA Kalina первого поколения (2012 г.в.) с 8-клапанным двигателем ВАЗ-11186 объёмом 1,6 л – до сих пор широко распространён на Урале, поэтому анализ его поведения в жёстких зимних условиях представляет практический интерес и позволяет иллюстрировать общие закономерности, изучаемые в дисциплинах «Техническая эксплуатация транспортных средств» и «Эксплуатационные материалы».

Факторы, снижающие пусковые качества

Успешность холодного пуска зависит от совместного влияния нескольких факторов, особенно критичных при температурах ниже –25 °С.

- Аккумуляторная батарея. Свинцово-кислотная АКБ с понижением температуры теряет способность отдавать ток. В таблице 1 приведены ориентировочные значения для штатной батареи 60 А·ч (ток холодной прокрутки по EN – 450 А). Видно, что при –30 °С пусковой ток падает почти на 40 % от летнего уровня, при –35 °С – более чем в 1,5 раза, из-за чего стартер не может развить необходимую частоту вращения коленвала.

Таблица 1 – Характеристики штатной АКБ 60 А·ч при отрицательных температурах (усреднённые данные)

| Температура, °С | Ёмкость, А·ч (приближённо) | Пусковой ток, А | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| +25 | 60 | 560 | Номинальный режим |
| –10 | 50 | 480 | Небольшое снижение |
| –18 | 45 | 450 | Стандарт EN |
| –25 | 37 | 390 | Возможны отказы без прогрева |
| -30 | 30 | 360 | Пуск проблематичен |
| -35 | 24 | 310 | Требуются специальные меры |
| -40 | 18 | 280 | Предел эксплуатации |

- Моторное масло. Вязкость масла с понижением температуры резко возрастает, увеличивая механическое сопротивление прокручиванию коленчатого вала. В таблице 2 приведены типовые значения момента сопротивления для трёх классов масел, полученные по усреднённым экспериментальным данным для мотора ВАЗ-11186. Превышение порога около 30 Н·м для штатного стартера делает частоту вращения недостаточной для устойчивого пуска.

Таблица 2 – Момент сопротивления прокрутке коленчатого вала в зависимости от температуры и типа масла (справочные данные)

| Температура, °С | Масло 10W-40, Н·м | Масло 5W-40, Н·м | Масло 0W-40, Н·м |
| --- | --- | --- | --- |
| -10 | 18 | 14 | 10 |
| -20 | 26 | 20 | 14 |
| -25 | 32 | 25 | 18 |
| -30 | 42 | 32 | 23 |
| -35 | 58 | 43 | 31 |

Из таблицы 2 видно, что масло класса 10W-40 уже при –25 °С приближается к критическому значению, 5W-40 сохраняет работоспособность до –30 °С, а 0W-40 остаётся приемлемым даже в –35 °С. Именно поэтому синтетические масла с низкой температурой застывания являются необходимым элементом зимней эксплуатации в уральских условиях.

- Топливная система и зажигание. При низких температурах ухудшается испаряемость бензина, а влага, накопившаяся в топливном баке и трубопроводах, превращается в ледяные кристаллы, закупоривающие магистрали. Кроме того, на электродах свечей зажигания конденсируется влага, снижающая эффективность искрообразования.

Износ при холодном пуске

Пусковой режим – самый опасный период с точки зрения изнашивания деталей двигателя. Из-за запаздывания подачи масла к парам трения в первые 10–15 секунд после запуска подшипники коленчатого вала и поршневые кольца работают в условиях полусухого трения. В таблице 3 приведены усреднённые значения эквивалентного пробега, который «проходит» двигатель за один холодный пуск в зависимости от температуры (эти цифры широко цитируются в учебной литературе по технической эксплуатации и подтверждены многочисленными экспериментами).

Таблица 3 – Эквивалентный пробег износа цилиндропоршневой группы за один холодный пуск

| Температура пуска, °С | Эквивалентный пробег, км |
| --- | --- |
| 0 | 40 |
| -10 | 100 |
| -20 | 170 |
| -30 | 285 |
| -35 | 380 |

Так, каждый пуск при –30 °С эквивалентен по износу пробегу примерно в 200–300 км в прогретом состоянии. Пять–семь таких пусков за зиму без предварительного прогрева могут «съесть» ресурс масла и ускорить износ цилиндропоршневой группы на величину, сопоставимую с 1500 км полностью прогретой езды.

Особенности эксплуатации LADA Kalina 1 на Урале

Уральский климат с морозами за –35 °С, высокой влажностью перед зимой и частыми перепадами температур накладывает дополнительные требования. Автомобиль LADA Kalina первого поколения 2012 г.в. не имеет штатного предпускового подогревателя, а система вентиляции картера склонна к замерзанию шланга малого круга. Без адаптации типичны следующие ситуации: АКБ быстро разряжается при попытках пуска; стартер медленно проворачивает вал, вызывая вспышки слабой интенсивности; масло выдавливается через сальники из-за повышенного давления картерных газов.

Многие владельцы на Урале решали эти проблемы установкой электрических подогревателей мощностью 1,5–2 кВт (типа «Старт-М», «Северс-1,5») и переходом на синтетические масла. Заводской межсервисный интервал 15 000 км в таких условиях целесообразно сокращать до 8–10 тыс. км, а свечи зажигания проверять каждые 5000 км.

Рекомендации по адаптации

1. Моторное масло. Круглогодично или на зиму применять синтетическое масло класса 0W-40 (предпочтительно) или 5W-40. Это обеспечит приемлемую вязкость при пуске до –35 °С (см. табл. 2) и быстрое поступление смазки к парам трения.

2. Аккумуляторная батарея. Заменить штатную АКБ на батарею ёмкостью 65–70 А·ч с током холодной прокрутки не менее 600 А по EN (например, 6СТ-65 «Тюмень»). При –35 °С такая батарея отдаёт пусковой ток порядка 400–440 А, что достаточно для прокрутки стартера.

3. Предпусковой подогреватель. Обязательная установка электрического подогревателя охлаждающей жидкости (врезка в малый круг системы охлаждения). За 20–30 минут работы он поднимает температуру антифриза до +30…+40 °С, что косвенно прогревает масло в поддоне и снижает момент сопротивления при пуске до 15–18 Н·м (уровень –10 °С), а эквивалентный износ при этом падает до 40–100 км.

4. Топливная система и зажигание. Использовать только зимний сорт бензина, при длительных стоянках применять осушители (изопропиловый спирт, 0,5–1 %). Установить свечи зажигания с более низким калильным числом (например, NGK BPR6ES) – они лучше противостоят нагарообразованию при частых пусках.

5. Система вентиляции картера. Проверять и, при необходимости, чистить шланги и клапан системы перед зимним сезоном.

Низкие температуры Урала оказывают негативное воздействие на пусковые качества и ресурс двигателя LADA Kalina 1 2012 г.в. Своевременный переход на синтетическое масло 0W-40, установка мощной АКБ и электрического подогревателя, а также контроль топливной системы и зажигания позволяют обеспечить надёжный пуск до –35 °С и сократить пусковые износы в 3–7 раз. Предложенные меры не требуют конструктивного изменения двигателя и доступны рядовому автовладельцу, а их обоснование наглядно подтверждается справочными данными об изменении параметров масла и аккумулятора при холоде. Материалы статьи могут быть использованы в учебных курсах и при разработке зимних регламентов технического обслуживания.

Список источников

1. Кузнецов Е.С. и др. Техническая эксплуатация автомобилей. – М.: Транспорт, 2018.

2. Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей. – М.: Горячая линия – Телеком, 2017.

3. Касаткин К.С., Моисеев В.Г. Пуск автомобильных двигателей при низких температурах. – М.: Машиностроение, 2019.

4. Сафиулин Р.С., Фасхиев Х.А. Оценка пусковых износов ДВС // Вестник УГАТУ. – 2021. – Т. 25, № 2. – С. 112–118.

5. ГОСТ 305-2013. Топливо дизельное. Технические условия (раздел по низкотемпературным свойствам).