Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Лысьвенский филиал федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Факультет: профессионального образования

Направление:. 23.03.03. Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Учебно-исследовательская работа»

Тема: «Двигатели внутреннего сгорания в наши дни: эволюция в эпоху энергоперехода»

Выполнил

Студент группы ЭТМ-25-1бз

шифр 25-ЛФз-239

Морозов А.Ю.

« »   _______________2026 г.

__________________________________________

(подпись студента)

Проверил

Старший преподаватель

Лепихин А. В.

Оценка_________________________________

__________________________________________

(подпись преподавателя)

« »   _______________2026 г.

Лысьва 2026г.

УДК 629.331:504.75

Двигатели внутреннего сгорания в наши дни: эволюция в эпоху энергоперехода

Аннотация

В условиях глобального тренда на электрификацию транспорта и ужесточения экологических норм двигатель внутреннего сгорания (ДВС) продолжает занимать доминирующее положение в ряде секторов. В статье рассматриваются современные технологические решения, позволяющие ДВС сохранять конкурентоспособность: от адаптации к синтетическим и водородным топливам до гибридизации и рекордного повышения термического КПД. Анализируются причины устойчивости технологий ДВС в коммерческом транспорте, авиации и малой энергетике.

- ДВС и Электромобили: новый баланс сил

На 2026 год более 85% мирового автомобильного парка по-прежнему используют энергию сгорания углеводородов. Однако рынок легковых автомобилей быстро меняется: доля электромобилей в продажах достигла 18% (Китай, ЕС). Однако полный отказ от ДВС сталкивается с объективными ограничениями:

· Энергетическая плотность топлива: бензин/дизель обеспечивают в 10-50 раз больше энергии на единицу массы, чем современные аккумуляторы.
· Скорость заправки: минуты против часов (даже с быстрыми зарядками).
· Инфраструктура: глобальная сеть АЗС не может быть заменена в обозримые 20-30 лет.

Ключевой вывод: в ближайшие десятилетия ДВС и электромоторы будут сосуществовать, но с четким разделением ниш

2. Главные технологические тренды современных ДВС

Инженеры пересмотрели классический цикл Отто. Успехи:

· Моторы Миллера/Аткинсона – КПД в гибридных установках достигает 41-46% (Toyota Dynamic Force). Для сравнения: обычный ДВС 1990-х – 25-30%.
· Предкамерное факельное зажигание (JCCI, MAHLE) позволяет воспламенять сверхбедные смеси (λ=2,0), повышая КПД и резко снижая NOx.
· Управляемый детонационный двигатель – новый цикл с контролируемой детонацией (в стадии экспериментов, КПД до 60%).

Гибридизация: не компромисс, а симбиоз

Современный ДВС редко работает сам по себе. Мягкие гибриды (48В), последовательные и параллельные схемы позволяют:

· Выключать двигатель в режимах малых нагрузок.
· Использовать рекуперацию.
· Держать ДВС в зоне максимального КПД (заряжая батарею).

Пример: силовая установка нового Range Rover – рядный 6-цилиндровый турбодизель с 48-вольтовым стартер-генератором обеспечивает расход 8,5 л/100 км на 2,5-тонном внедорожнике.

Цифровые двойники и управление

Каждый современный мотор оснащен до 20-30 датчиков. Алгоритмы машинного обучения подбирают фазы газораспределения, момент впрыска и угол зажигания в реальном времени с учетом качества топлива, температуры и стиля вождения.

3. Топливная революция: от нефти к углеродно-нейтральным носителям

Главный аргумент критиков ДВС – выбросы CO2. Технологический ответ:

· Синтетическое топливо (e-fuel) – производится из воды, CO2 и возобновляемой энергии (Porsche, HIF Global). Полностью углеродно-нейтрально «от бака до колес». Минусы: низкий КПД синтеза (30-40%) и стоимость > $2/литр, но с масштабированием ожидается падение до $1-1,5 к 2035 г.
· Биотопливо 2-го поколения – из отходов (целлюлоза, водоросли). Уже используется в Бразилии (Flex Fuel).
· Водородные ДВС – в отличие от топливных элементов, сжигание H2 в поршневом моторе дает нулевые CO2 и минимальные NOx (при бедной смеси). Компании (JCB, Toyota) выпускают водородные моторы для грузовиков и погрузчиков.

4. Ниши, где ДВС останется незаменимым до 2050+ года

Авиация Плотность энергии: турбовинтовые двигатели на керосине – нет альтернативы для дальних перелётов
Тяжёлый морской транспорт Двухтопливные дизели (метанол, аммиак, мазут) – суда работают 25 лет без замены
Сельхозтехника Полевые условия, удалённость от сетей, высокие нагрузки
Военная техника Электромагнитная стойкость, независимость от зарядной инфраструктуры, работа в любых температурах
Малая энергетика Газопоршневые электростанции (КПД до 48% на метане)

5. Экологические достижения: Евро-7 и реальные выбросы

С 1 июля 2025 года в ЕС вступил в силу стандарт Евро-7. Ключевые требования:

· Снижение твердых частиц (включая тормозную и шинную пыль) – теперь нормируется.
· Ужесточение контроля NOx и NH3.
· Огромная роль систем после обработки:
 · Сложные трехкомпонентные катализаторы с подогревом.
 · Системы SCR с двойным впрыском мочевины.
 · Сажевые фильтры с регенерацией при любой нагрузке.

Современный дизель Евро-6/7 выделяет меньше канцерогенов и оксидов азота, чем, например, домашний камин или газовая плита.

6. Будущее: чего ждать к 2035 году

1. Легковые ДВС станут маржинальной нишей (спортивные машины, тяжёлые внедорожники, вторичный рынок).
2. Грузовики и автобусы перейдут на водородные и газовые ДВС, т.к. батареи слишком тяжёлые для дальнемагистральных перевозок (литий-серные ещё не готовы).
3. Повсеместная адаптация под e-fuel – новые моторы будут иметь степень сжатия, изменяемую в широких пределах, и системы контроля детонации.
4. Завершение эпохи чистого дизеля в городах – запреты въезда и экологические зоны вытеснят дизельные авто из центров мегаполисов к 2030 г.

Заключение

Двигатель внутреннего сгорания в наши дни – это не умирающая технология, а переживающая глубокую трансформацию. Ставка делается не на отрицание электрификации, а на интеграцию с ней и переход на углеродно-нейтральные топлива. В сегментах, где литий-ионные батареи беспомощны (авиация, климатические экстремумы, годы службы без замены), ДВС сохранит позиции как минимум до середины века. Ключевая научная и инженерная задача сейчас – достижение термического КПД > 55% при работе на e-fuel/водороде с нулевыми реальными выбросами.

Список использованных источников

1. DailyDriven. (2025, December 26). Euro 7 Standard: A Comprehensive Guide to the 2025–2027 Emission Rules. URL: https://dailydriven.ro/en/euro-7-standard-a-comprehensive-guide-to-the-2025-2027-emission-rules-1601045
       2. Electrive. (2025, September 12). EU to stay on course with 2035 combustion engine phase-out. URL: https://www.electrive.com/2025/09/12/eu-to-stay-on-course-with-2035-combustion-engine-phase-out/
3. MAHLE Powertrain. (n.d.). MAHLE Jet Ignition. URL: https://www.mahle-powertrain.com/en/experience/mahle-jet-ignition/index.jsp
4. SAE International. (2008, April 14). Identification of Potential Efficiency Opportunities in Internal Combustion Engines Using a Detailed Thermodynamic Analysis of Engine Simulation Results (Technical Paper No. 2008-01-0293). URL: https://www.sae.org/publications/technical-papers/content/2008-01-0293/
5. Байдупедия. (2024). 发动机热效率 (Thermal Efficiency of Engine). URL: https://bkso.baidu.com/item/发动机热效率/22518902
6. ИА Синьхуа / China Energy News. (2024, January 12). 智利国油与HIF全球签署谅解备忘录 (Chile's ENAP and HIF Global sign MOU). URL: http://enews.sinopecnews.com.cn/zgshb/html/2024-01/12/content_8716629.htm?div=-1
7. Сетевое издание «163.com». (2025, November 17). 丰田测试新车，搭载1.6T氢能源引擎 (Toyota tests new car with 1.6T hydrogen engine). URL: https://m.163.com/dy/article/KEIFAQEE0527EEP0.html
8. Японский автомобильный портал «911supercars.com». (2023, September 8). 10年後くらいにポルシェはeFuelを発売開始予定 (Porsche to launch eFuel for sale in about 10 years). URL: https://911supercars.com/porsche-efuel-sales-by-the-end-of-the-decade