Министерство просвещения Российской Федерации

ГАПОУ УТЭК

РЕФЕРАТ

по электротехнике и электронике

на тему «Стабилизаторы»

Выполнено студентом 2 курса

группы 2ПГ-1 специальности

13.02.01 Ибатуллиной В.А

Преподаватель:Кузнецов С.Ф.

Уфа

2026

Стабилизаторы — это устройства или схемы, которые поддерживают выходное напряжение или ток в заданных пределах независимо от изменений входного напряжения, нагрузки или температуры. Они широко применяются в электронике, энергетике, промышленности и бытовой технике для обеспечения надёжной работы оборудования.

Стабилизаторы необходимы там, где даже небольшие отклонения питающего напряжения могут привести к сбоям в работе устройств, их повреждению или снижению точности измерений.

Характеристики и применение стабилизаторов

Стабилизаторы классифицируются по принципу действия:

· Параметрические — используют нелинейные свойства элементов (например, стабилитроны). Просты, но имеют низкий КПД и малый выходной ток.

· Компенсационные — работают с обратной связью, обеспечивают высокую точность и выходной ток до десятков ампер.

· Импульсные (ключевые) — обладают высоким КПД (до 90–95%), малой массой и габаритами, используются в современной электронике.

Стабилизаторы применяются в блоках питания, зарядных устройствах, аудио- и видеоаппаратуре, компьютерной технике, медицинском оборудовании, системах автоматики и телекоммуникациях.

---

Разновидности стабилизаторов

1. Стабилизаторы напряжения постоянного тока

— параметрические на стабилитронах;

— компенсационные на транзисторах (последовательного или параллельного типа);

— импульсные (повышающие, понижающие, инвертирующие).

2. Стабилизаторы напряжения переменного тока

— феррорезонансные;

— электромеханические (сервоприводные);

— релейные;

— симисторные;

— инверторные (с двойным преобразованием).

3. Стабилизаторы тока — используются для питания светодиодов, зарядки аккумуляторов, в измерительных приборах.

---

Применение стабилизаторов в электронных устройствах

В электронных схемах стабилизаторы обеспечивают неизменное питание микросхем, микроконтроллеров, датчиков и усилителей. Например:

· В блоках питания компьютеров применяются импульсные стабилизаторы с несколькими выходными напряжениями (+12В, +5В, +3,3В).

· В автомобильной электронике — линейные стабилизаторы 78L05, 7805 для питания сигнальных цепей.

· В источниках бесперебойного питания (ИБП) — инверторные стабилизаторы с чистым синусом.

При резких скачках напряжения в сети стабилизаторы предотвращают выход из строя холодильников, телевизоров, котлов отопления и другой бытовой техники.

---

Применение стабилизаторов в различных областях

· Промышленность: питание станков с ЧПУ, контроллеров, робототехники.

· Энергетика: поддержание напряжения на подстанциях, в щитах управления.

· Медицина: стабильное питание диагностического оборудования (ЭКГ, УЗИ, рентген-аппаратов).

· Бытовая техника: холодильники, кондиционеры, стиральные машины, газовые котлы.

· Телекоммуникации: питание базовых станций, серверного оборудования.

Таким образом, стабилизаторы являются неотъемлемой частью современных электронных систем, обеспечивая их надёжность, долговечность и точность работы.