Министерство просвещения Российской Федерации

ГАПОУ УТЭК

РЕФЕРАТ

по электротехнике и электронике

на тему «Закон Кирхгофа»

Выполнено студентом 2 курса

группы 2ПГ-1 специальности

13.02.01 Кашаповой К.Р.

Преподаватель:Кузнецов С.Ф.

Уфа

2026

Закон Кирхгофа — фундаментальная тема в электротехнике. Ниже готовый материал для реферата: структура, теория и примеры.

Реферат на тему: «Законы Кирхгофа для электрических цепей»

Введение

Законы Кирхгофа, сформулированные Густавом Кирхгофом в 1845 году, являются основой для расчета любых, даже самых сложных электрических цепей. Они дополняют закон Ома и позволяют определить токи и напряжения в разветвленных цепях, где невозможно обойтись простым расчетом сопротивлений. Различают два закона: для токов (первый) и для напряжений (второй).

---

1. Основные понятия и определения

Перед формулировкой законов необходимо четко понимать термины:

· Узел: Точка цепи, где соединяются три или более проводников.

· Ветвь: Участок цепи между двумя узлами, по которому течет один и тот же ток.

· Контур: Любой замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям.

---

2. Первый закон Кирхгофа (Закон токов)

Этот закон описывает распределение тока в узлах цепи. Он основан на принципе сохранения заряда: заряд не может накапливаться в узле или исчезать.

Формулировка: Алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи равна нулю.

\sum_{k=1}^{n} I_k = 0

Правило знаков:

Токи, втекающие в узел, принято считать со знаком «плюс» (+), а вытекающие — со знаком «минус» (-). Выбор полярности условен, но в рамках одной задачи должен быть единым.

Бытовое объяснение: Сколько воды вливается в разветвление труб, столько и выливается.

Пример: В узле сходятся три провода: I₁ = 5 А (втекает), I₂ = 2 А (вытекает). Чему равен ток I₃?

· Составим уравнение: I₁ - I₂ + I₃ = 0 (допустим, I₃ втекает).

· 5 - 2 + I₃ = 0 ⇒ I₃ = -3 А.

· Вывод: Ток I₃ равен 3 А, но знак «минус» означает, что он не втекает, а вытекает из узла.

---

3. Второй закон Кирхгофа (Закон напряжений)

Этот закон описывает баланс энергии в замкнутом контуре. Он следует из потенциальности электрического поля: работа по перемещению заряда по замкнутой траектории равна нулю.

Формулировка: Алгебраическая сумма ЭДС в замкнутом контуре равна алгебраической сумме падений напряжений на всех элементах этого контура.

\sum_{k=1}^{n} E_k = \sum_{k=1}^{m} I_k R_k

Правило знаков (алгоритм обхода):

1. Выбрать направление обхода контура (по часовой стрелке или против).

2. ЭДС (E) берется со знаком «плюс», если при обходе переходим от «–» к «+» внутри источника (стрелка совпадает с обходом).

3. Падение напряжения (IR) берется со знаком «плюс», если направление тока на резисторе совпадает с направлением обхода.

Бытовое объяснение: Если вы поднимаетесь в гору (ЭДС поднимает потенциал), а затем спускаетесь с нее по склону (нагрузка снижает потенциал), то высота, на которую вы поднялись, равна высоте, на которую вы спустились.

---

4. Методика расчета цепей с помощью законов Кирхгофа

Для расчета сложной цепи с несколькими источниками питания и контурами используйте следующий порядок:

1. Определите число уравнений:

· По 1-му закону Кирхгофа: N_I = n_y - 1, где n_y — количество узлов.

· По 2-му закону Кирхгофа: N_{II} = n_b - n_y + 1, где n_b — количество ветвей.

2. Произвольно обозначьте направления токов во всех ветвях. Если при расчете ток получится отрицательным, значит, истинное направление противоположно выбранному.

3. Составьте уравнения для необходимого количества узлов и контуров.

4. Решите систему линейных уравнений.

5. Проверьте баланс мощностей: суммарная мощность источников должна равняться суммарной мощности, выделяемой на резисторах (\sum E \cdot I_{ист} = \sum I^2 R).

---

Заключение

Законы Кирхгофа имеют колоссальное практическое значение. На них базируются методы контурных токов и узловых потенциалов, используемые в программах симуляции электроники (SPICE, Multisim). Без них невозможен анализ фильтров, усилителей, линий электропередач и микропроцессорных схем. Это универсальный инструмент, позволяющий инженеру просчитать распределение энергии в системе любой сложности.