Министерство просвещения Российской Федерации

ГАПОУ УТЭК

РЕФЕРАТ

по электротехнике и электронике

на тему «Закон Кирхгофа»

Выполнено студентом 2 курса

группы 2ПГ-1 специальности

13.02.01 Кашаповой К.Р.

Преподаватель:Кузнецов С.Ф.

Уфа

2026

Вот материал для реферата о транзисторах — одном из главных изобретений XX века, без которого невозможна современная электроника.

---

Реферат на тему: «Транзисторы: устройство, принцип действия и применение»

Введение

Транзистор (от англ. transfer — переносить и resistor — сопротивление) — полупроводниковый прибор, предназначенный для усиления, генерации и преобразования электрических сигналов. Изобретение транзистора в 1947–1948 годах Уильямом Шокли, Джоном Бардином и Уолтером Браттейном (Нобелевская премия 1956 г.) ознаменовало переход от громоздких вакуумных ламп к миниатюрной и экономичной твердотельной электронике. Сегодня миллиарды транзисторов помещаются в один процессор.

---

1. Устройство и физические основы

Транзистор выполняется из полупроводникового материала (чаще всего кремния). В основе работы лежат свойства p-n перехода.

· Полупроводник p-типа: имеет избыток «дырок» (положительных носителей заряда).

· Полупроводник n-типа: имеет избыток свободных электронов (отрицательных носителей).

По структуре транзисторы делятся на два основных класса:

· Биполярные (BJT): управляются током. Состоят из трех чередующихся слоев (p-n-p или n-p-n). Имеют три вывода: эмиттер (Э), база (Б) и коллектор (К).

· Полевые (FET): управляются электрическим полем (напряжением). Основные выводы: исток (И), затвор (З) и сток (С). Ключевые подвиды — MOSFET и JFET.

---

2. Принцип действия биполярного транзистора (схема с общим эмиттером)

Транзистор работает как управляемый вентиль. Физика процесса для n-p-n структуры:

1. На переход эмиттер-база подается прямое напряжение (маленькое, открыт).

2. На переход коллектор-база подается обратное напряжение (большое, закрыт для основных носителей, но открыт для неосновных).

3. Эмиттер инжектирует электроны в тонкую базу. Большинство (≈99%) электронов не успевает рекомбинировать в базе, проскакивает в коллектор и увлекается сильным полем обратного напряжения.

Главное свойство — усиление:

Слабый ток базы I_Б управляет большим током коллектора I_К.

I_К = \beta \cdot I_Б

где \beta — коэффициент усиления по току (обычно от 20 до 1000). Малое изменение тока базы вызывает значительное изменение тока в цепи коллектора.

---

3. Основные режимы работы (Ключевой режим)

Транзистор редко используется как плавный усилитель в цифровой технике. Чаще он работает как электронный ключ:

· Режим отсечки (закрыт): Напряжение на базе недостаточно для открытия. Ток через коллектор-эмиттер равен нулю (I_К = 0). Транзистор эквивалентен разрыву цепи (логический «0»).

· Режим насыщения (открыт): Ток базы избыточен, транзистор полностью открыт. Падение напряжения между коллектором и эмиттером минимально (U_{КЭ} \approx 0.2 \text{ В}). Транзистор эквивалентен замкнутому проводу (логическая «1»).

Именно ключевой режим позволяет процессорам выполнять бинарные операции.

---

4. Классификация современных транзисторов

1. Биполярные (BJT): Быстродействие, работа с токами. Минус — потребление тока управления. Обозначаются эмиттерной стрелкой (к базе — p-n-p, от базы — n-p-n).

2. Полевые (MOSFET): Управляются напряжением на изолированном затворе, почти не потребляют ток на управление. Идеальны для сверхплотных цифровых микросхем (CMOS-логика).

3. IGBT (Биполярные транзисторы с изолированным затвором): Гибрид, сочетающий легкость управления полевого транзистора и способность пропускать большие токи биполярного. Применяются в силовой электронике (электромобили, преобразователи частоты).

---

5. Применение

· Усилители: Звуковая техника, радиочастотные передатчики, датчики.

· Ключи: Преобразователи напряжения (блоки питания), ШИМ-контроллеры управления двигателями.

· Цифровая логика: Базовый элемент всех процессоров, памяти и микроконтроллеров. Современные техпроцессы (3–5 нм) позволяют размещать десятки миллиардов транзисторов на одном кристалле.

· Защита: Схемы защиты от перегрузок и перенапряжений.

---

Заключение

Транзистор эволюционировал от точечного германиевого кристалла до сложнейших 3D-структур (FinFET, GAA).Являясь сердцем микроэлектроники, он обеспечил развитие компьютеров, интернета, мобильной связи и систем искусственного интеллекта. Фундаментальный принцип работы остается неизменным: управление большим выходным сигналом с помощью малого входного воздействия.